ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcin, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica – dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (do 17 ton) wraz ze specjalistycznym sprzętem do likwidacji zagrożeń dla środowiska i ratownictwa wodnego

| Lp.. | Opis techniczny - Minimalne wymagania techniczno- użytkowe dla samochodu …………….. |
| --- | --- |
| I. | Podwozie z kabiną |
| 1. | Pojazd wraz ze specjalistycznym sprzętem do likwidacji zagrożeń dla środowiska i ratownictwa wodnego fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia 2022, musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 (lub norm równoważnych). |
| 2. | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta podwozia bazowego. |
| 3. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2020 poz. 110 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 poz. 2022 ze zm.). |
| 4. | Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w Załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2010 nr 85 poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym po-niżej. Świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmować ma minimum wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami załącznika nr 2 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej”. Aktualne świadectwo dopuszczenia wraz ze sprawozdaniem z badań, dostarczone na dzień odbioru techniczno-jakościowego. |
| 5 | Pojazd musi spełniać Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. 2019 poz. 594). |
| 6. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 poz. 3 ze zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |
| 7. | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. Urz. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. Dodatkowo wykonawca wykona i naklei na drzwiach przednich kierowcy i dowódcy logo herbu zleceniodawcy wraz z nazwą miejscowości. Dodatkowo z boku zabudowy oklejenie zgodne z projektem zaproponowanym przez Wykonawcę. |
| 8. | Na samochodzie należy zamieścić po 3 tabliczki informacyjne – po jednej z prawej i lewej strony pojazdu oraz jedną z tyłu pojazdu. Dokładne ich umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzór i rozmiar tabliczki zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca przekaże Użytkownikowi po 30 szt. tabliczek umożliwiających samodzielne ich naklejanie. Wykonawca zabudowy nie może umieszczać na zabudowie oraz kabinie pojazdu logotypów i nazwy firmy bez zgody zleceniodawcy. |
| 9. | Pojazd wyposażony w: • belkę sygnalizacyjną mocowaną na stałe, wykonaną w technologii LED o szerokości min. 1750 mm i wysokości max. 65 mm. Min. 6 paneli LED z przodu belki oraz min. 2 panele na każdym boku. Całość wykonana z tworzywa o wzmocnionej odporności na środki chemiczne używane do czyszczenia pojazdu, podstawa belki wykonana z aluminium. Belka wyposażona dodatkowo w dwa moduły oświetleniowe koloru białego umieszczone centralnie oraz światło czerwone do jazdy w kolumnie. • urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnału przy kierownicy) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W wraz z głośnikiem o mocy min 200 W – głośnik do montażu wpuszczanego w zderzaku lub w masce silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy, • lampy przeciwmgielne, - 4 lampy dalekosiężne halogenowe na rurze ze stali nierdzennej lub aluminiowej na przodzie pojazdu, • dwie lampy błyskowe Led z tyłu pojazdu na narożnikach górnych zabudowy, koloru niebieskiego z możliwością wyboru programu świecenia i systemem synchronizacji wzajemnej lamp, • dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz po cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED zamontowane na każdym boku zabudowy pojazdu, - Po jednej dodatkowej lampie sygnalizacyjnej koloru niebieskiego w technologii LED, zamontowanej na lusterkach wstecznych pojazdu, • dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny o natężeniu dźwięku min. 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy, • na tylnej ścianie zabudowy zamontowana „fala świetlna” LED koloru pomarańczowego, sterowana z przedziału autopompy oraz kabiny kierowcy, - dodatkowo na zabudowie umieszczony ledowy wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego (0, 25, 50, 75, 100%). Wszystkie lampy (klosze) pojazdu muszą być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem obudową wykonaną ze stali nierdzewnej. |
| 10. | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 350 kM spełniającym w dniu odbioru wymagane przepisy o czystości spalin min. Euro 6. Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów, co winno być potwierdzone stosownym oświadczeniem producenta podwozia. Dokument należy dołączyć do protokołu przekazania pojazdu. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. |
| 11. | Pojazd wyposażony w zautomatyzowaną skrzynię biegów bez pedału sprzęgła. |
| 12. | Maksymalna całkowita wysokość pojazdu z zabudową - 3200 mm. Piktogram wysokości, szerokości, długości i masy umieszczony w kabinie kierowcy, w widocznym w czasie jazdy dla kierowcy miejscu. Maksymalna długość pojazdu - 8500 mm. Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu lub obsługi. Dostęp do wyżej położonego sprzętu należy ułatwić przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. Podesty posiadające lampki ostrzegawcze LED koloru żółtego i czerwonego, automatycznie uruchamiające się w momencie otwarcia podestu. Lampki (po dwie sztuki każdego koloru na każdy podest) należy zamontować na skrajnych zewnętrznych rogach podestów w sposób uniemożliwiających ich uszkodzenie podczas normalnego użytkowania pojazdu. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |
| 13. | Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1 [lub normy równoważnej] Samochody pożarnicze – podział i oznaczenie): 2 (uterenowiona). Układ napędowy: - 4x4, - stały na wszystkie osie, - wyposażony w skrzynię redukcyjną, blokady mechanizmów różnicowych (osi przedniej, osi tylnej, między-osiowa), - zwolnice w piastach. Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu masą środków gaśniczych i wyposażenia. Zawieszenie mechaniczne osi przedniej i tylnej. Stabilizatory przechyłów bocznych zamontowane przy osi przedniej i tylnej. Rozstaw osi min. 4300 mm. |
| 14 | Koła pojedyncze na przedniej osi, na tylne bliźniacze. Pojazd powinien posiadać ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórcy dla danej opony i obciążenia pojazdu. Powinna istnieć możliwość wyposażenia wszystkich kół w różne typy ogumienia oraz zainstalowania urządzeń przeciwpoślizgowych np. łańcuchów. Ogumienie uniwersalne szosowo-terenowe dla obu osi, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe M+S). Rozmiar obręczy kół minimum 22,5''. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu powinny być trwale umieszczone nad kołami. Powinna istnieć możliwość pompowania i sprawdzania ciśnienia w kołach na postoju, z wykorzystaniem wyposażenia zamontowanego lub przewożonego na samochodzie. Pojazd należy wyposażyć w zestaw do pompowania i sprawdzania ciśnienia w kołach. Pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone wraz z pojazdem z miejscem do stałego przewożenia i łatwego zdejmowania oraz zakładania przez jedną osobę (bieżnik, jak dla opon kół przednich). Jeżeli do zamocowania/zablokowania koła zapasowego konieczne będzie użycie klucza, to jego rozmiar powinien być zgodny z rozmiarem klucza do kół. Wyklucza się możliwość przewożenia koła na dachu pojazdu. Zamawiający dopuszcza dostarczenie również koło zapasowe bez stałego miejsca przewożenia na pojeździe. |
| 15. | Masowy wskaźnik mocy - określony dla masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej, min. 16 kW/1000kg. Podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. |
| 16. | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 , kabina wyposażona w: - klimatyzacja fabryczna z układem automatycznego sterowania i czujnikiem wilgotności oraz z możliwością oddzielnego sterowania w przestrzeni pasażerskiej, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - dodatkowe oświetlenie przedziału załogi, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - boczne szyby przednie i tylne elektrycznie podnoszone i opuszczane, - lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe dojazdowe, przednie, - radioodtwarzacz z głośnikami (mp3,USB) - kierownica multifunkcyjna z regulacją w dwóch płaszczyznach i ryglowaniem, - tempomat, - wywietrznik dachowy sterowany elektrycznie, - fabryczne gniazda samochodowe 12V w desce rozdzielczej (minimum 2 szt.) i 24V (umożliwiające równoczesne podłączenie dwóch urządzeń) - port USB do ładowania telefonu i innych urządzeń w desce rozdzielczej – 2 szt., - Kable USB do ładowania telefonu i innych urządzeń w desce rozdzielczej – 2 szt., - Bluetooth, - przetwornica na 220V z gniazdkiem, - centralny zamek sterowany z pilota, - złącze powietrza z przewodem i pistoletem do przedmuchiwania wnętrza, przewód 6 mm. o długości 3,5m., - rączki do trzymania nad wszystkimi drzwiami, - elektroniczny system hamowania awaryjnego w sytuacji zagrożenia, - uchwyt pod sufitem do trzymania w przedziale pasażerskim, - oświetlenie indywidualne dla każdego siedzenia z możliwością wyłączenia, - oświetlenie przestrzeni na nogi, schowków w drzwiach, klamek wewnętrznych oraz dodatkowe stłumione oświetlenie kabiny pojazdu używane w czasie jazdy nocnej, - w przedziale bojowym podłoga płaska bez wystających tuneli, ogumowana i wyposażona w minimum 2 dreny wodne, - sygnalizację wysunięcia masztu oświetleniowego, - sygnalizacja otwartych skrytek i podestów, - wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, - wskaźnik wskazujący ciśnienie wody na wyjściu z autopompy, - półki w przedziale załogi na sprzęt – urządzenia pomiarowe, maski do aparatów powietrznych, Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające: - jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju bez konieczności dodatkowego dostosowywania, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). W kabinie kierowcy należy zapewnić miejsce (schowek) na przechowywanie dokumentacji operacyjnej. -szafkę kabinową w przedziale załogi na sprzęt – urządzenia pomiarowe, maski do aparatów powietrznych. Półka powinna być wyposażona w uchwyty do zamocowania przewożonego w nich sprzętu. W przypadku braku możliwości zamontowania w tym miejscu, Wykonawca może zaproponować umieszczenie w innym miejscu. Zgodę na zmianę podejmie Zamawiający na kolejnych etapach wykonywania zabudowy. |
| 17. | Fotele wyposażone w fabrycznie nowe trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa : - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, Fotel kierowcy: - z pneumatyczną regulacją wysokości, - z regulacją dostosowania do ciężaru ciała, - z regulacją odległości całego fotela, - z regulacją pochylenia oparcia. Fotel pasażera (dowódcy): - z regulacją wysokości, - z regulacją odległości całego fotela, - z regulacją pochylenia siedziska, - z regulacją pochylenia oparcia. |
| 18. | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jej maksymalnym obciążeniu. Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć w przetwornicę napięcia: - 24/12V o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min 20A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu 12V. W kabinie oznakowane gniazda zapalniczki 24V i 12V, - 24/230V min moc 1000 W, umożliwiającą wytwarzanie na wyjściu napięcia przemiennego o przebiegu sinusoidalnym. W kabinie oznakowane gniazdo przeznaczone do zasilania np. laptopa lub kamery termowizyjnej. Miejsce montażu gniazd należy uzgodnić z Zamawiającym. |
| 19. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony). Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie. |
| 20. | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie zabezpieczające akumulatory przed ich nadmiernym rozładowaniem, uniemożliwiającym rozruch silnika. |
| 21. | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. Umiejscowienie złącza na kabinie lub za kabiną, z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła. Przewód elektryczny o długości min. 3 m. zakończony wtyczką z możliwością jej swobodnego demontażu (rozbieralna). |
| 22. | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny wyposażony w moduł GPS spełniający wymagania załącznika nr 3 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych przewoźnych” Instrukcji w sprawie organizacji łączności z 2019 roku. System antenowy powinien spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne dla instalacji antenowych ww. Instrukcji. Wymagane zastosowanie anteny ¼ fali z elastycznym przemiennikiem przystosowanej do montażu na dachu dostarczonego pojazdu (zabudowa kompozytowa lub metalowa). W przypadku braku w kabinie miejsca do fabrycznego montażu anteny radiowej należy miejsce ustalić z Zamawiającym. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Zamawiający wymaga dostarczenia do protokołu przekazania pojazdu - dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i ewidencyjnej zgodnie z: a) „Tabelą 6 dane ewidencyjne urządzeń radiowych”, b) „Tabelą 7 ewidencja instalacji antenowych” w zakresie: - typ anteny; - producent anteny; - trasa przebiegu przewodów sterujących, zasilających i antenowego wraz z opisem zastosowanego przewodu sterujących w formie rysunku lub zdjęć. c) „Tabelą 8 podstawowa ewidencja pomiarów instalacji antenowych urządzeń przewoźnych”. W przedziale autopompy należy zamontować manipulator z mikrofonem i funkcją zmiany kanałów. W odniesieniu do radiotelefonu należy dostarczyć zestaw do programowania zgodnie z zapisami instrukcji. Powyższe nie stanowi ograniczenia konkurencji |
| 23. | W kabinie kierowcy zamontowane radiotelefony noszone - 5 kpl. wyposażone w moduł GPS spełniające wymagania Załącznika 4 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych noszonych” Instrukcji w sprawie organizacji łączności z 2019 roku. Dodatkowo należy zamontować w kabinie kierowcy ładowarki jednopozycyjne – 5 kpl., zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu wyposażone w fabryczne zabezpieczenia radiotelefonu noszonego przed przemieszczaniem. Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Zamawiający wymaga dostarczenia do protokołu przekazania pojazdu dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i ewidencyjnej zgodnie z „Tabelą 6 dane ewidencyjne urządzeń radiowych”. Dodatkowo należy dostarczyć 1 x ładowarkę tzw. szybką, zasilaną z sieci 230V/AC do ładowania ww. radiotelefonów poza pojazdem. W odniesieniu do radiotelefonu należy dostarczyć zestaw do programowania zgodnie ww. instrukcją. |
| 24. | W kabinie kierowcy 5 kompletów latarek akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu. Latarki w wykonaniu co najmniej Ex, IIC, T4, udaroodpornym, min. IP 65, źródło światła LED o mocy min 175 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przy-mocowania do ubrania specjalnego. Latarki powinny posiadać: - min. 3 różne tryby pracy, - zasięg światła min: 400 m, - czas świecenia o najmocniejszej intensywności min. 3,5 godziny. Latarki przystosowane do zastosowania nakładek, które zwiększają zasięg światła w dużym zadymieniu lub mgle. Waga z akumulatorem max: 390g. Wszystkie latarki zamontowane w uchwytach/gniazdach/ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie. Dodatkowo do latarek należy zapewnić ładowarki sieciowe – 5 kpl. W czasie odbioru techniczno-jakościowego należy przedstawić dokument potwierdzający możliwość wykorzystania w strefie zagrożenia wybuchem. |
| 25. | Pojazd ma być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy powinien mieć natężenie minimum 80 dB i być przerywany lub modulowany. W momencie włączenia biegu wstecznego dodatkowo musi się zapalać oświetlenie tylne zabudowy na czas jazdy na biegu wstecznym. |
| 26. | Pojazd wyposażony w kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy)Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego; dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery przez kierowcę w dowolnym momencie. Dodatkowo pojazd wyposażony w kamerę monitorującą tor jazdy z przodu umożliwiającą rejestrację obrazu i dźwięku uruchamiana w momencie włączenia zapłonu auta, nagrywanie cykliczne, czujnik grawitacyjny służący do wykrywania zderzenia lub gwałtownego hamowania. |
| 27. | Minimalny prześwit podwozia 300 mm - należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia. |
| 28. | Maksymalny statyczny kąt przechyłu bocznego pojazdu nie mniejszy niż 27º - należy podać konkretną wartość kąta dla oferowanego pojazdu. |
| 29. | Kolor : - elementy podwozia – czarne, - błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe (nie dopuszcza się stosowania na błotnikach i zderzakach naklejek , błotniki i zderzaki w całości pomalowane lakierem samochodowym RAL 9010, orurowanie przednie nie będzie traktowane jako zderzak przedni), - kabina, zabudowa – czerwona (RAL 3000), - żaluzje – naturalne aluminium. |
| 30. | Maksymalna prędkość ograniczona elektronicznie do 110 km/h. |
| 31. | Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną maksymalną masą całkowitą określoną przez producenta podwozia, a maksymalną masą rzeczywistą pojazdu min. 5% - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. |
| 32. | Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |
| 33. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz do góry. Wylot rury wydechowej spalin silnika wyprowadzony z lewej strony pojazdu umożliwiający podłączenie wyciągu spalin. |
| 34. | Wszelkie funkcje użytkowe wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50°C. |
| 35. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |
| 36. | Zbiornik paliwa i zasięg pojazdu. Pojemność zbiornika paliwa minimum 200 l, powinna zapewnić możliwość: - przejechania w warunkach szosowych z obciążeniem równym całkowitej masy rzeczywistej co najmniej 300 km bez konieczności uzupełniania paliwa, - napędu wyposażenia, przez 4 godziny w normalnych warunkach pracy, urządzeń napędzanych przez silnik pojazdu. Wlew zbiornika paliwa powinien być przystosowany do współpracy ze standardowym sprzętem do napełniania (np. kanistry, końcówki wlewowe dystrybutorów). Korek wlewu paliwa powinien być przymocowany do pojazdu (zabezpieczony przed zgubieniem). |
| 37. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. |
| 38. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy wraz ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi, przystosowany do ciągnięcia przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej min 10 t. Zaczep posiada homologację lub certyfikat dopuszczenia. Pojazd musi być wyposażony z przodu w zaczep umożliwiający holowanie uszkodzonego pojazdu oraz dwie szekle zamontowane z tyłu pojazdu. Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu wykonany w całości ze stali nierdzewnej polerowanej |
| 39. | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |
| 40. | Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS. |
| 41. | W samochodzie zamontowany moduł lokalizacji pojazdów wyposażony w graficzny terminal statusów spełniający poniższe wymagania: • jednostka centralna, • graficzny terminal statusów, • zasilanie z niezależnego akumulatora, umożliwiając pracę modułu w przypadku braku zasilania głównego, • zewnętrzna antena GPS zamontowana w miejscu i w sposób umożliwiający niezakłócony odbiór sygnału z satelit GPS (np. na podszybiu kabiny kierowcy), • zewnętrzna antena GSM zamontowana w miejscu i w sposób umożliwiający niezakłócony odbiór sygnału w standardzie co najmniej GPRS (na podszybiu kabiny kierowcy), • czujnik użycia (działania) sygnału uprzywilejowania (świetlnego i dźwiękowego), • uchwyt do montażu graficznego terminala statusów w pojeździe, • możliwość rejestrowania włączenia/wyłączenia stacyjki samochodu. Moduł wraz z urządzeniami współpracującymi musi zapewniać pełną gotowość do pracy w czasie poniżej 60 sekund. a) Jednostka centralna odpowiedzialna za komunikację samochodu z aplikacją zarządzającą musi posiadać: • pamięć podręczną o pojemności co najmniej 2 MB, która zapamiętuje wszystkie parametry pojazdu (w szczególności: wysyłane statusy, prędkość pojazdu, położenie pojazdu), • co najmniej 4 wejścia analogowe i 6 wejść cyfrowych, • wejście anteny GPS, • wejście anteny GSM, • port do komunikacji z zewnętrznym graficznym terminalem, • wejście mikrofonowe, • wyjście głośnikowe. Jednostka centralna musi posiadać następującą funkcjonalność: • lokalizować pojazd w oparciu o system GPS w co najwyżej 5 sekundowych odstępach czasu, • wysyłać standardowo dane o lokalizacji pojazdu do aplikacji zarządzającej systemem monitoringu min. co 30 sek., przy czym częstotliwość ta może być w dowolny sposób zdefiniowana przez użytkownika lub poprzez aplikację zarządzającą, • umożliwiać wysyłanie danych o lokalizacji pojazdu na żądanie uprawnionego dyspozytora, • musi umożliwiać wysyłanie informacji z czujnika o załączeniu i używaniu sygnałów uprzywilejowania przez pojazdy ratownicze PSP, • wysyłać statusy do dyspozytora właściwej aplikacji z systemu SWD-ST niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez kierowcę pojazdu, • musi pozwalać na aktualizowanie oprogramowania jednostki centralnej za pomocą GPRS-u oraz bezpośrednio po podłączeniu jednostki centralnej do komputera, • zapamiętywać ostatnie znane położenie pojazdu. b) Graficzny terminal statusów musi: • posiadać kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7”, • posiadać własny autonomiczny system operacyjny niezależny od Wykonawcy, celem zapewnienia otwartości systemu i uniezależnienia się Zamawiającego od oprogramowania jednego dostawcy, • umożliwiać wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, • umożliwiać przesyłanie statusów, • pracować jako nawigacja samochodowa, • posiadać zainstalowaną samochodową mapę Polski (licencję na oprogramowanie należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą), • nawigować pojazd z ostatniej, zapamiętanej przez jednostkę centralną pozycji, • automatycznie wyznaczać trasę dojazdu do punktu wyznaczonego przez właściwego dyspozytora (tzn. do konkretnego adresu, ulicy lub współrzędnych geograficznych), • mieć możliwość zdalnej rekonfiguracji systemu statusów, • odbierać i umożliwić przeglądanie plików w formatach: PDF, JPG, GIF i BMP, • mieć ustawione następujące statusy : a) Kod/status 1 – wyjazd do miejsce zdarzenia, b) Kod/status 2 – przyjazd na miejsce zdarzenia, c) Kod/status 3 – sytuacja opanowana, d) Kod/status 4 – koniec działań (ratowniczych) e) Kod/status 5 – powrót do bazy, f) Kod/status 6 – awaria, wyłączenie (samochodu z działań ratowniczych) c) Moduł integrujący system wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów z aplikacją dyspozytorską wykorzystywaną na stanowiskach kierowania PSP (aplikacja SWD-ST, której producentem jest firma Abakus sp. z o.o. (lub aplikacją równoważną, co zgodnie z art. 99 ust. 6 Prawa zamówień publicznych należy rozumieć przez aplikację kompatybilną z ww. – powyższa kompatybilność stanowi kryterium, o którym mowa w art. 99 ust. 6 p.z.p.): • niezbędne licencje dla dostarczanych urządzeń umożliwiających ich współpracę z systemem SWD-ST pracującym w KP/M PSP, • alarmowanie pojazdów poprzez automatyczne przekazywanie karty zdarzenia, zarejestrowanej w systemie dyspozytorskim, do dysponowanego pojazdu, • przekazywanie do pojazdów informacji o miejscu zdarzenia w postaci współrzędnych geograficznych lub danych adresowych, • rejestrowanie potwierdzenia dotarcia karty zdarzenia do zadysponowanego pojazdu, • wysyłanie dodatkowych informacji tekstowych do zadysponowanych pojazdów, • odbiór potwierdzeń z wysłanych informacji tekstowych, • rejestrowanie w systemie dyspozytorskim czasów operacyjnych związanych statusem poszczególnych pojazdów, • odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym lub na żądanie, • odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym. Wymagania dodatkowe 1) Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność urządzenia i współpracę z systemem monitoringu ruchu pojazdów użytkowanym w jednostkach PSP odbiorcy w momencie odbioru pojazdu, 2) Odbiorca przekaże Wykonawcy telemetryczne karty SIM niezbędnych do wykonania konfiguracji dostarczanych urządzeń, 3) miejsce montażu terminala graficznego statusów oraz jednostki centralnej należy uzgodnić z Odbiorcą, 4) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania, w tym mapy Polski w okresie obowiązywania gwarancji na pojazd, 5) Wykonawca dostarczy oprogramowanie klienckie zapewniające komunikację i wymianę danych z systemem zarządzania i monitorowania pojazdów PSP użytkowanym przez Odbiorcę. 6) w ramach montażu nowego urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania Odbiorcy: a. instrukcję montażu, obsługi i programowania sterowników GPS oraz terminali statusów, dokumentów licencyjnych na dostarczone oprogramowanie. |
| 42. | Pojazd wyposażony w: • fabrycznie nowy zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia - 1kpl, • trójkąt ostrzegawczy – 1szt., • apteczkę samochodowa pierwszej pomocy przedmedycznej - 1kpl, • 2 kg gaśnicę proszkową ABC zamontowaną w kabinie - 1szt., • kliny pod koła - 2szt., • stalową linę holowniczą wraz z szeklami odpowiednią do masy pojazdu min. 6m- 1szt., • hol sztywny – 1szt., • podnośnik o mocy dostosowanej do masy całkowitej pojazdu - 1szt., • przewód do pompowania kół z manometrem - 1szt., • tester akumulatorów – 1 szt.: - Zakres roboczy: 6V~30V - Temperatura pracy:-20°C - 50°C - Zakres działania baterii: 30AH-200AH - Wyświetlacz - Menu w języku polskim Wszystkie elementy wyposażenia drogowego umiejscowione w skrzyni z tworzywa sztucznego lub pojemniku. |
| II | Zabudowa pożarnicza |
| 1. | Zabudowa wykonana w całości z materiałów nierdzewnych tzn. stal nierdzewna, aluminium, z wykończeniem kompozytowym. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. |
| 2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z oświetleniem w technologii LED, włączanym w przedziale autopompy lub kabinie kierowcy. Dopuszcza się automatyczne włączanie oświetlenia dachu po włączeniu oświetlenia pola pracy. Konstrukcja dachu zabudowy w wykonaniu płaskim z wy-znaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi. Obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną lub nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej albo nadbudowa dachu zintegrowana z zabudową pojazdu, bez barierki rurkowej o wysokości min. 180 mm. |
| 3. | Na dachu dwie zamykane skrzynie na sprzęt z uchylną pokrywą (pokrywa skrzyni wspomagana siłownikami gazowymi zapobiegającymi opadaniu po otwarciu), wykonane z materiału odpornego na korozję. Skrzynie wyposażone w oświetlenie LED włączające się automatycznie po otwarciu skrzyni lub włączające się wraz z włączeniem oświetlenia dachu. Wymiary skrzyni należy uzgodnić z Zamawiającym. |
| 4. | Drabina do wejścia na dach aluminiowa, rozkładana, nachylona pod kątem, ułatwiająca składana, nachylona pod kątem, ułatwiająca bezpieczne wchodzenie. |
| 5. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. |
| 6. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. |
| 7. | Oświetlenie pola pracy wokół zabudowy wykonane w technologii LED, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża, min. 7 punktów oświetlenia (min. 3 na stronę, rozmieszczone równomiernie wzdłuż pojazdu i 1 punkt z tyłu pojazdu) włączane z kabiny kierowcy oraz z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy. |
| 8. | Szuflady, półki i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). |
| 9. | Należy wykonać i zamontować: - wysuwaną tacę na osprzęt narzędzi - wysuwaną lub otwieraną pionową półkę do montażu sprzętu podręcznego (łopaty, miotły bosaki itp.) -wysuwaną półkę z kranem, pojemnikiem na mydło , pojemnikiem na ręczniki papierowe , kran zasilony w wodę na wężu elastycznym |
| 10. | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
| 11. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, półek muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |
| 12. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |
| 13. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 14. | Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów (dopuszczalna tolerancja +/- 50 litrów), wykonany z tworzywa (np. polipropylen, polietylen, itp.). Zamawiający nie dopuszcza zbiornika wykonanego z blachy (np. nierdzewnej czy aluminiowej). Zamawiający nie dopuszcza mocowania zbiornika do ramy podwozia za pomocą pasów transportowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. Zbiornik wyposażony w falochrony oraz właz rewizyjny. Zbiornik dostosowany do przewożenia wody pitnej. W najniższym punkcie zbiornika zamontowany kulowy zawór odwadniający (lokalizacja zaworu: tył pojazdu/pod przedziałem pompowym po prawej stronie). Zawór zakończony aluminiową nasadą z pokrywą wielkości Storz D/25. |
| 15. | Samochód wyposażony w system piany sprężonej. System piany sprężonej musi spełniać minimalne wymagania: 1. możliwość podania piany sprężonej przez dwie nasady 75mm z prawej lub lewej strony z podłączonymi do węży tłocznych W-52 poprzez rozdzielacz jednocześnie 2 - dwiema prądownicami piany sprężonej ( Sterowane z pulpitu sterującego lewą nasadą W-75 lub prawą nasadą W-75 lub linią szybkiego natarcia ). 2. Możliwość podania piany sprężonej suchej lub mokrej przez linię szybkiego natarcia. 3. możliwość zassania z jednoczesnym podaniem do układu wodno-pianowego piany sprężonej w samochodzie środka pianotwórczego z zewnątrz (np. z kanistra, beczki itp.), 4. napęd kompresora poprzez pasek/paski napędowe z wału napędowego autopompy, 5. kompresor umieszczony w przedniej części zabudowy tuż za kabiną załogi z możliwością łatwego/dogodnego dostępu celem wykonania serwisu w tym wymiany oleju smarowania kompresora, filtra oleju kompresora, filtra powietrza kompresora oraz paska/pasków napędowych kompresora, 6. kompresor użyty do zasilania w powietrze systemu piany sprężonej musi być kompresorem śrubowym, 7. po załączeniu napędu autopompy następuje równoczesne załączenie sprężarki systemu piany sprężonej, 8. sprężarka musi zapewnić nominalną objętość tłoczonego powietrza w ilości minimum 2000 dm3/min przy ciśnieniu roboczym 8bar. 9. sprężarka musi być wyposażona w układ chłodzenia wodą, który umożliwia ciągłą pracę przez co najmniej 6 godzin w temperaturze otoczenia 40°C, 10. w przypadku pracy systemu piany sprężonej system musi automatycznie dostosować objętość wytwarzanej piany sprężonej do liczby otwartych prądownic piany sprężonej, 11. ciśnienie robocze systemu piany sprężonej nie może być wyższe jak 9 bar, 12. możliwość gaszenia pianą sprężoną suchą samochodów hybrydowych, samochodów zasilanych elektrycznie, paneli fotowoltaicznych, autobusów zasilanych elektrycznie oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem minimum 20 KV ( 20000V ) z odległości minimum 4 metrów potwierdzona certyfikatem niezależnej instytucji zajmującej się tego typu testami, 13. przy jednoczesnym podaniu dwóch prądów piany sprężonej (przy głowicy wylotowej 25mm) zasięg rzutu piany musi być taki sam dla każdej z prądownic i wynosić: min. 15m dla piany mokrej i min. 10m dla piany suchej (strumień piany sprężonej na podanych odległościach minimalnych jest strumieniem zwartym, nie rozwarstwia się), 14. możliwość przepłukania układu wodno-pianowego piany sprężonej oraz przedmuchania węża po użyciu piany sprężonej, 15. dwie dedykowane prądownice z wymiennymi głowicami na szybkozłącze o wymiarach dysz wylotowych 25mm do podawania piany sprężonej z nasadą wlotową 52mm. Jedna dedykowana prądownica z wymienną głowicą na szybkozłącze o dyszy wylotowej 32 mm do podawania piany sprężonej z nasadą wlotową 75mm. (podawanie piany sprężonej przez prądownice nie może być dodatkową opcją), 16. jedno wyjście powietrza zakończone szybkozłączem zasilane ze sprężarki zasilającej w powietrze układ piany sprężonej do podłączenia urządzeń pneumatycznych umiejscowione w skrytce po lewej i prawej stronie zabudowy, 17. podawanie właściwej/skutecznej (o właściwych parametrach) piany sprężonej przy stężeniu środka pianotwórczego od minimum 0,1%, 18. możliwość przepłukania układu piany sprężonej w czasie nie przekraczającym 20 sekund, 19. podanie właściwej/skutecznej (o właściwych parametrach) piany sprężonej w czasie nie dłuższym niż 15 sekund przy długości linii gaśniczej 20 mb, od momentu załączenia sytemu piany sprężonej (czas mierzony po procedurze płukania układu piany sprężonej ), 20. Możliwość podania wody przez osobno jedną nasadę W-75 po prawej lub po lewej stronie zabudowy samochodu, 21. podanie wody przez linię szybkiego natarcia poprzez prądownicę wodną o wydajności minimum 150 dm3/min, 22. automatyczne utrzymanie parametrów nominalnych piany sprężonej bez względu na długość linii oraz stan otwarcia prądownicy /prądownic, 23. dotykowy panel do obsługi systemu piany sprężonej z możliwością: - podania piany sprężonej suchej lub mokrej poprzez jedną nasadę 75mm umieszczoną po prawej i lewej stronie zabudowy, - podania piany sprężonej przez linię szybkiego natarcia, podania wody przez nasadę tłoczną 75mm umieszczoną po prawej i lewej stronie zabudowy lub linię szybkiego natarcia - załączanie systemu podawania piany sprężonej po wcześniejszym włączeniu zasilania panelu sterowania pianą sprężoną odbywa się za pomocą jednego przycisku (po wcześniejszym wyborze odpowiedniej nasady tłocznej, linii szybkiego natarcia ) - podania wody przez nasady 75mm po prawej lub lewej stronie dedykowane do podania piany sprężonej umożliwiające podanie skutecznego prądu wody poprzez dwie prądownice wodne W-52, o wydajności minimum 200 dm3/min. - Przedmuchanie użytych nasad oraz linii szybkiego natarcia powietrzem, - Przepłukanie użytych nasad oraz linii szybkiego natarcia po pracy wodą, - Odwodnienie układu piany sprężonej. Jeden zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min 10 % pojemności zbiornika wody, wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, zintegrowany ze zbiornikiem wody lub w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym na kolejnych etapach wykonania zabudowy samochodu przez Wykonawcę. Napełnianie zbiornika możliwe z poziomu terenu przez nasadę W 52 i dachu pojazdu przez nasadę W 75. Nadciśnienie testowe zbiornika – min 20 kPa. Uzupełniony środkiem pianotwórczym klasy „A” współpracującym z dostarczonym systemem piany sprężonej o stężeniu max. 0,3% przeznaczonym do wytwarzania pian gaśniczych każdego rodzaju, tj. piany sprężonej, lekkiej, średniej i ciężkiej, do stosowania we wszystkich urządzeniach wytwarzających pianę gaśniczą oraz pianę sprężoną. Okres zachowania swoich właściwości minimum 5 lat oraz rok produkcji nie starszy niż 2022 rok. Wykonawca wyda samochód z pełnym zbiornikiem środka pianotwórczego. Układ wodno-pianowy wyposażony w standardowy dozownik środka pianotwórczego umożliwiający podanie środka pianotwórczego o stężeniach 3% i 6 % dla dwóch nasad oraz działka do podawania wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego.. Dozownik środka pianotwórczego umożliwiający podawanie stężeń w zakresie od minimum 0,1% do 9,9% w trybie automatycznym (stopniowanie dawkowania stężeń co 0,1%, czyli 0,1%-0,2%-0,3%-0,4 i tak do wartości 9,9%, zmiana przepływu spowodowana np. otwarciem kolejnej linii gaśniczej nie wymaga zmiany ustawienia dozownika) dla: - dwóch nasad tłocznych wielkości 75mm zlokalizowanych za tylną osią pojazdu (po jednej na stronę) z możliwością podania piany sprężonej suchej lub mokrej, - jednej linii szybkiego natarcia z możliwością podania piany sprężonej suchej lub mokrej, Dwie nasady tłoczne 75mm oraz linia szybkiego natarcia wyposażone w automatyczne zawory odcinające sterowane z pulpitu sterującego systemem piany sprężonej. Pozostałe dwie nasady 75mm wyposażone w automatyczne (lub mechaniczne) zawory odcinające sterowane z pulpitu sterującego pracą układu wodno-pianowego lub dowolnego miejsca. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. Układ wodno-pianowy posiadający możliwość jednoczesnego podania: - wody lub wodnego roztworu środka pianotwórczego do dwóch linii tłocznych 75mm umieszczonych po prawej i lewej stronie zabudowy, - wody lub wodnego roztworu środka pianotwórczego do działka wodno- pianowego, - piany sprężonej do dwóch linii piany sprężonej 75mm lub wody do dwóch linii piany sprężonej 75mm. System piany sprężonej posiada możliwość podania piany sprężonej suchej lub mokrej przez: - jedną nasadę 75mm z prawej lub lewej strony samochodu lub, - linię szybkiego natarcia. |
| 16. | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. 3500 l/min. przy ciśnieniu 8 bar dla głębokości ssania 1,5 m. Umożliwiająca współpracę z systemem piany sprężonej, musi posiadać min. jeden punkt serwisowy do 600 km od siedziby Użytkownika. |
| 17. | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m. Linia umieszczona na zwijadle i zakończona mosiężną nasadą Storz 38 oraz prądownicą wodno-pianową. Wąż wysokociśnieniowy mocowany do zwijadła za pomocą mosiężnej nasady Storz 38. Linia umożliwia podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody lub piany z prądownicy, bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło zamontowane z tyłu pojazdu (przedział pompowy) nad autopompą. Wąż zakończony prądownicą wodno-pianową o stałej wydajności (min. 150 l/min przy 40 bar), z możliwością podawania prądu zwartego, rozproszonego i mgłowego oraz przepłukiwaniem zanieczyszczeń o średnicy min. 5 mm. Prądownica ze zintegrowanym łącznikiem kątowym i nasadką pianową. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym. Zwijadło wyposażone w odchylane/unoszone siłownikiem „okno wężowe” z min. trzema (3) ruchomymi prowadnicami rolkowymi węża (prawa/lewa/dół). |
| 18. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd elektryczny i ręczny z czujnikiem uniemożliwiającym uruchomienie zwijania elektrycznego w przypadku załączenia hamulca. Napęd zwijadła ze sprzęgłem. Musi istnieć możliwość zwijania i rozwijania węża ręcznie przez jednego strażaka. |
| 19. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - 2nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych w tylnej części pojazdu, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia wyprowadzonej z boku pojazdu, - działka wodno – pianowego na dachu, - instalacji zraszaczowej. |
| 20. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |
| 21. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |
| 22. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące następujące urządzenia kontrolno-sterujące: Wskaźniki analogowe: • manowakuometr • manometr normalnego ciśnienia • manometr wysokiego ciśnienia Funkcje zintegrowane w elektronicznym panelu kontrolno-sterującym autopompy (magistrala systemowa CAN-Bus) wyposażonym w kolorowy wyświetlacz LCD z bocznymi i dolnymi przyciskami funkcyjnymi: • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku • włącznik i wyłącznik silnika pojazdu • kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne) • kontrolka poziomu paliwa w zbiorniku pojazdu • wskaźnik prędkości obrotowej silnika • wskaźnik włączenia autopompy • licznik czasu pracy autopompy • możliwość sterowania masztem oświetleniowym (opuszczenie/podnoszenie/obrót/ załączanie i wyłączanie oświetlenia) • możliwość sterowania tylną belką świetlną/drogową LED do kierowania ruchem • możliwość wyboru stężenia dozowania środka pianotwórczego • sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiającym sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy • sterownie automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną Kolorowy wyświetlacz (LCD) panelu z możliwością sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie jego pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne. - zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno – sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca obsługi autopompy. Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne. Pulpit sterowniczy pompy powinien posiadać oświetlenie załączane automatycznie po otwarciu drzwi przedziału, w którym znajduje się pulpit. |
| 23. | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |
| 24. | Wszystkie elementy układu wodno – pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
| 25. | Konstrukcja układu wodno- pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |
| 26. | Przedział autopompy musi być wyposażony dodatkowo w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno- pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C działający niezależnie od pracy silnika. Dodatkowo pompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim. |
| 27. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |
| 28. | Wszystkie nasady układu wodno- pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. |
| 29. | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie, sterowany za pomocą pilota przewodowego (o długości min. 1,5 m) z dwoma reflektorami LED wyposażonymi w optykę do oświetlenia dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem, o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Wysokość min. 5,5 m od podłoża z możliwością sterowania reflektorami w pionie i poziomie, obrót najjaśnic o 360°. Na górnej części masztu oświetleniowego zamontowane niebieskie światło ostrzegawcze błyskowe wykonane w technologii LED włączane dodatkowym włącznikiem. |
| 30. | Na dachu zamontowane działko wodno- pianowe min. DWP 24 o regulowanej wydajności. Działko wysuwane do pozycji roboczej hydraulicznie, tak aby w pozycji transportowej nie zwiększało wysokości pojazdu. |
| 31. | Wyciągarka elektryczna linowa zamontowana z przodu pojazdu, o maksymalnej sile uciągu min. 8 ton. i długości liny min. 30 m.(lina syntetyczna lub „kevlarowa” 12mm ) zakończona kauszą z hakiem, osłona liny heavy buty. Zamocowanie wyciągarki nie może kolidować z zaczepem holu sztywnego. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wyciągarki. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy samochodu (osłona kompozytowa ). Wyciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny. Osprzęt do wyciągarki: - lina syntetyczna zakończona kauszami o wytrzymałości min 50 kN, długości min. 8 m – 1szt., - szekla Ω typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min 50 kN – 2 szt., - pęto stalowe o obwodzie zamkniętym o nośności min 50 kN (przy kącie 0°), długości min. 5 m – 1 szt. - zblocze linowe z hakiem/szeklą dostosowane do mocy wyciągarki i wytrzymałości liny – 1 szt.. -zawiesie pasowe 2000kg 3m x2szt , 2mx2szt -zawiesie pasowe 1000kg 3mx2szt , 2mx2szt |
| 32. | Pojazd wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczenia stref skażeń lub do celów gaśniczych (powinna być zapewniona możliwość pracy autopompy podczas jazdy). Instalacja powinna być wyposażona w min 4 zraszacze o wydajności 50÷100 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze powinny być ustawione w taki sposób, aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min 6 m oraz pasy po bokach pojazdu, na całej jego długości. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |
| III | Wyposażenie ratownicze dostarczone i zamontowane na pojeździe: |
| 1. | Nadciśnieniowy aparat powietrzny z butlą kompozytową oraz maską panoramiczną i sygnalizatorem bezruchu (nie dopuszcza się sygnalizatora zintegrowanego z aparatem oddechowym) – pojemnik na maskę, pokrowiec ochronny na butlę – 4 kpl. Typ aparatu zgodny z typem aparatów stosowanych przez poszczególnych Użytkowników. |
| 2. | Zapasowe butle kompozytowe przystosowane do aparatów powietrznych będących na wyposażeniu samochodu, wraz z zaworami i pokrowcem – 4 szt. |
| 3. | Szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813) – 4 szt. (lub norm równoważnych), |
| 4. | Spodnie pilarza spełniające wymagania normy PN-EN 381-5 (lub normy równoważnej), ochrona przed przecięciem – klasa 1 – 2 par. |
| 5. | Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe – 2 pary |
| 6. | Ubranie specjalne ochronne przed czynnikami chemicznymi, typ 3 (wg PN-EN 14605+A1) (lub normy równoważnej), – 4 szt. |
| 7. | Kalosze wysokie chemicznie odporne – 4 pary |
| 8. | Rękawice ochronne chemicznie odporne – 4 pary |
| 9. | Kamizelka ratunkowa pneumatyczna o wyporności 150 N – 6 szt. |
| 10. | Rzutka ratownicza z linką 25 m – 1 kpl. |
| 11. | Worek typu „jaskiniowego” – 1 kpl. |
| 12. | Trójkąt ewakuacyjny z szelkami – 1 kpl. |
| 13. | Motopompa pływająca o nominalnej wydajności min 450 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 2 bary – 1 szt. |
| 14. | Pompa elektryczna 230V zanurzeniowa z nasadą 52 przewód elektryczny min 15m. |
| 15. | Wąż hydrantowy W-75-5-ŁA – 2 szt. . (kolor węża zostanie ustalony przez zamawiającego ) |
| 16. | Pożarniczy wąż tłoczny do W-75-20-ŁA – 8 szt, pożarniczy wąż tłoczny Ø25/20 –4szt |
| 17. | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA – 10 szt. (kolor węża zostanie ustalony przez zamawiającego ) |
| 18. | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-42-30-ŁA – 2 szt. (kolor węża zostanie ustalony przez zamawiającego), |
| 19. | Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł – 4 szt. |
| 20. | Przełącznik 110/75 – 1 szt. |
| 21. | Zbieracz 75-75/110 |
| 22. | Przełącznik 75/52 – 4 szt. Przełącznik 52/25 -2szt |
| 23. | Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 – 1 szt. |
| 24. | Smok ssawny 110 – 1 szt. |
| 25. | Zasysacze liniowe 2 szt. typu Z-2 i Z-4 z wężykiem 1 kpl. |
| 26. | Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52 - 2 szt. |
| 27. | Prądownica wodna PW 75 – 1 szt. |
| 28. | Prądownica wodna typu turbo Regulowana wydajność [l/min] - od 130 do 400 Maksymalny zasięg strumienia - min39,5 m •Pierścień do regulacji kąta rozproszenia pokryty gumą z punktem odniesienia do łatwiejszego wybierania wygodnych ustawień Długość (bez nasady) -max 28 cm Waga (bez nasady) - max2,1 kg – 2 szt. |
| 29. | Prądownica pianowa PP 2 - 1 szt. |
| 30. | Prądownica pianowa PP 4 - 1 szt. |
| 31. | Lanca gaśnicza z zaworem kulowym 52 o wydajność dla głowicy 200 l/min przy 8 bar – parasol o średnicy 5 m z możliwością wbijania przy użyciu młota – 1 szt. |
| 32. | Wytwornica pianowa WP2-75...- 1 szt. |
| 33. | Stojak hydrantowy 80 - 1 szt. |
| 34. | Klucz do hydrantów podziemnych - 1 szt. |
| 35. | Klucz do hydrantów nadziemnych - 1 szt. |
| 36. | Klucz do łączników - 2 szt. |
| 37. | Klucze do pokryw studzienek - 1 szt. |
| 38. | Pływak z zatrzaśnikiem - 1 szt. |
| 39. | Linka asekuracyjna do linii ssawnych - 1 szt. |
| 40. | Mostek przejazdowy gumowy – 2 szt. |
| 41. | Siodełko wężowe - 1 szt. |
| 42. | Pilarka łańcuchowa o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem o parametrach-1kpl -moc silnika -min. 3,0 kW -prowadnica o długości -min 500mm |
| 43. | Drabina nasadkowa aluminiowa (przęsło) – 4 szt. |
| 44. | Drabina teleskopowa podwójna o nośności 150 kg i długości 3,8m - 1 szt. |
| 45. | Drabina słupkowa - 1 szt. |
| 46. | Linka strażacka ratownicza – 2 szt. |
| 47. | Nożyce hydrauliczne z zasilaniem akumulatorowym lub elektrycznym Nożyce hydrauliczne do cięcia w systemie bez węży hydraulicznych, posiadające ostrza o kształcie owalnym charakteryzujące się wciąganiem ciętego materiału w kierunku sworznia. Nożyce muszą posiadać oświetlenie pola pracy zamontowane w osłonie napędu hydraulicznego oraz oświetlenie komory akumulatora. Uruchomienie urządzenia musi włączać automatycznie oświetlenie pola pracy. Nożyce hydrauliczne o parametrach: - rozwarcie ostrzy - min. 200 mm (wg PN/EN 13204 nie mniej niż 180 mm) lub normy równoważnej - maksymalna siła cięcia – min. 650 kN - średnica ciętego pręta – min 32 mm - klasa zdolności cięcia – min I - waga (z akumulatorem) - max. 20,5 kg Rozpieracz hydrauliczny ramieniowy z zasilaniem akumulatorowym lub elektrycznym Rozpieracz w systemie bez węży hydraulicznych. Końcówki rozpieracza z wieloma rzędami kolczastych wypustek typu "Shark Tooth Tips", które maksymalnie zwiększają przyczepność . Rozpieracz musi posiadać oświetlenie pola pracy zamontowane w osłonie napędu hydraulicznego oraz oświetlenie komory akumulatora. Uruchomienie urządzenia musi włączać automatycznie oświetlenie pola pracy. Rozpieracz powinien mieć wbudowane nakładki ściskające w jego ramiona. Rozpieracz ramieniowy o parametrach: - minimalna siła rozpierania – min. 40 kN, - maksymalna siła rozpierania – min 800 kN - rozwarcie ramion – min. 600 mm, - siła ciągnięcia – min. 55 kN, - dystans ciągnięcia – min. 440 mm, - waga (z akumulatorem) - max. 18,5 kg Rozpieracz ramieniowy wyposażony w kompatybilny komplet łańcuchów z możliwością regulacji długości. Rozpieracz hydrauliczny teleskopowy z napędem akumulatorowym lub elektrycznym Rozpieracz w systemie bez węży hydraulicznych, dwustopniowy . Rozpieracz musi posiadać oświetlenie pola pracy zamontowane w osłonie napędu hydraulicznego oraz oświetlenie komory akumulatora. Uruchomienie urządzenia musi włączać automatycznie oświetlenie pola pracy. Rozpieracz o parametrach: - skok I tłoka – min. 380 mm, - siła rozpierania I tłoka – min. 120 kN, - skok II tłoka – min. 360 mm, - siła rozpierania II tłoka – min. 60 kN, - długość stanie złożonym – max. 600 mm, - długość w stanie rozłożonym – min. 1350 mm, - waga (z akumulatorem) – max. 20,5 kg - akumulator litowo – jonowy ze wskaźnikiem naładowania 25,2 V/ 5Ah – 6 szt. - ładowarka sieciowa 230 V – 2 szt. - ładowarka samochodowa 12V/24V – 1 szt. - zasilacz sieciowy 230 V z przewodem o długości min. 5 m – 1 szt. Wszystkie elementy składowe powyższego zestawu – powinny być fabryczne nowe, wykonane przez jednego producenta - rok produkcji 2021 lub 2022. Objęte gwarancją min. 24 miesięcy. Wszystkie narzędzia ratownicze muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia CNBOP zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA, w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Muszą też posiadać instrukcje obsługi w języku polskim. Wsporniki progowe Pozostały sprzęt i wyposażenie zestawu: Zestaw do zabezpieczenia poduszek powietrznych kierowcy. Zestaw w walizce lub pokrowcu. 1 kpl. Zabezpieczenie poduszki pasażera 1 kpl. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne i odkształcanie pod wpływem obciążenia. Zestaw składający się minimum z: a) schodek z klinem – 3 szt., b) mały klin – 2 szt., c) duży klin – 2 szt., d) klocki/podkłady (mały, średni, duży) – po minimum 2 szt. 1 kpl. Mata (plandeka) wielofunkcyjna wykonana z trwałego, wodoodpornego materiału, do rozłożenia na ziemi wszystkich narzędzi zestawu o wymiarach min. 2,0 x 2,5 m 1 szt. Przecinak do pasów bezpieczeństwa z półautomatycznym wybijakiem do szyb oraz kółkiem do przypinania – 12 szt. Osłona ochronna przed odłamkami szkła z oknem, pozwalająca na ciągłą kontrolę poszkodowanego 2 szt. Zestaw pokrowców ochronnych o wymiarach min. 35x30 cm – 2 szt.,65x65 cm – 1 szt., 165x65 cm 1 szt. 1 kpl. |
| 48. | Narzędzie ratownicze pozwalające na cięcie, rozpieranie, wyważanie, rozrywanie o wymiennych końcówkach. Uniwersalne narzędzie ratownicze o parametrach: - maksymalna siła cięcia – nie mniejsza niż 155 kN - siła cięcia – nie mniejsza niż 150 kN - rozwarcie ramion – końcówki kombi – nie mniejsze niż 205 mm - siła rozpierania w obszarze od 28 do 700 kN - dystans rozpierania – końcówki kombi – nie mniejszy niż 184 mm - dystans rozpierania – końcówki do podważania – nie mniejszy niż 215 mm - waga (bez akumulatora) – max. 10 kg Uniwersalne narzędzie ratownicze powinno posiadać w komplecie: - końcówki kombi – 2 szt. - końcówki do wyważania – rozrywania – 2 szt. - baterię litowo-jonową zasilającą o parametrach 25,2V/3,9Ah – 1 szt. - ładowarkę do baterii 230V-50Hz – 1 szt. Gwarancja na cały zestaw ww. sprzętu Min. 24 m-ce Cały zestaw narzędzi hydraulicznych jednego producenta Wszystkie elementy zestawu narzędzi hydraulicznych muszą współpracować ze sobą bez żadnych dodatkowych akcesoriów. |
| 49. | Zestaw podpór rozkładanych teleskopowo o nośności min. 1,2 tony każda z obrotową głowicą, samonapinający pas mocujący zakończony hakiem, napinany grzechotką – 2szt. |
| 50. | Pilarka łańcuchowa do drewna z górnym uchwytem umożliwiającym pracę jedną ręka o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem, o parametrach – 1 kpl. : - moc silnika – min. 1,8 kW, - prowadnica o długości – min 380 mm, Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do pilarki. Pojemnik kombi na paliwo i olej zatankowany do pełna. |
| 51. | Piła tarczowa z napędem spalinowym na tarcze 14”, o mocy silnika – min. 3,5 kW, 1 kpl. Z zestawem tarcz zapasowych w ilości - tarcza ścierna do cięcia stali – 3 szt., - tarcza ścierna do cięcia betonu – 3 szt., - tarcza ratownicza (widiowa) – 2 szt. Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do piły. |
| 52. | Wentylator oddymiający napędzany silnikiem spalinowym, wielkość min. 16”z możliwością wytworzenia mgły wodnej i prostym podłączeniem węża W-52 – 1 szt. Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do wentylatora. |
| 53. | Linka 25 m (alpinistyczna statyczna) - 1 szt. |
| 54. | Linka 50 m (alpinistyczna statyczna) - 1 szt. |
| 55. | Pętla z taśmy o długości min. 120 cm - 10 szt. |
| 56. | Bloczek ratowniczy pojedynczy - 2 szt. |
| 57. | Karabinek zakręcany stalowy typu HMS (duży prześwit) - 10 szt. |
| 58. | Topór ciężki dielektryczny – 1 szt. |
| 59. | Bosak lekki - 1 szt. |
| 60. | Bosak podręczny - 1 szt. |
| 61. | Bosak teleskopowy dielektryczny -1 szt. |
| 62. | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze dielektryczne (łom wielofunkcyjny) - 1 szt. |
| 63. | Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm - 1 szt. |
| 64. | Młot 5 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji - 2 szt. |
| 65. | Siekiery z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji 2,4kg, 2,56kg, 1kg - 3 szt. |
| 66. | Szpadel z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym - 4 szt. |
| 67. | Łopata z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym - 2 szt. |
| 68. | Szufla z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym - 2 szt. |
| 69. | Widły z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym - 2 szt. |
| 70. | Szczotka z włosiem sztywnym o szerokości min 500 mm, z wymienną końcówką z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym –4 szt. |
| 71. | Tłumica gumowa składana z trzonkiem metalowym o wzmocnionej konstrukcji – 4szt. |
| 72. | Gaśnica proszkowa przenośna 6 kg - 2 szt. |
| 73. | Koc gaśniczy -1 szt. |
| 74. | Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych – umieszczony w szczelnie zamykanym pojemniku - 20 kg. Dodatkowo zapas sorbentu w ilości 100 kg. |
| 75. | Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór) – 100 dm3 |
| 76. | Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu, ze zbiornikiem o pojemności min 5 dm3 – 1 szt. |
| 77. | Przenośny zestaw oświetlenia z wbudowanym akumulatorem wewnętrznym uniezależniony od zewnętrznych źródeł zasilania z 3 reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 12500 lm – 1 kpl. Zestaw składający się z walizki z rączką, jednym składanym teleskopowo masztem mocowanymi w walizce, kolorowe nakładki na najjaśnice, akumulator, przewody, wskaźnik poziomu naładowania, akumulator. Waga zestawu max 13kg., czas świecenia min. 6 godzin, ładowarka sieciowa 230V |
| 78. | Agregat prądotwórczy o mocy min 2 kW, IP54, napędzany silnikiem spalinowym, przeznaczony do zasilania reflektorów masztu oświetleniowego i urządzeń elektrycznych waga max. 22 kg, uchwyt do przenoszenia umieszczony centralnie u góry. Z przedłużaczem elektrycznym 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f)..– 1 szt Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do agregatu. Agregat umieszczony na wysuwanej tacy ładunkowej o nośności dostosowanej do masy agregatu |
| 79. | Dyski sygnalizacyjne 6 szt. zamontowane w walizce wyposażone w magnes do montaży na metalowych powierzchniach czas świecenia do 60 godzin – 1 kpl. |
| 80. | Taśma ostrzegawcza biało czerwona z napisem straż (rolka 500 m) - 5 szt. |
| 81. | Race ratownicze czerwone -24szt |
| 82. | Stożek ostrzegawczy uliczny składany teleskopowo z lampką ostrzegawczą – 6 szt. |
| 83. | Tarcza sygnałowa świetlna ze światłem czerwonym i zielonym do kierowania ruchem (lizak) -2 szt. |
| 84. | Cyfrowy Detektor napięcia prądu zmiennego w walizce z akumulatorem i ładowarką– 1 szt. Minimalne parametry urządzenia: - Natychmiastowa detekcja i ostrzeżenie o występującym napięciu prądu przemiennego. - Obudowa z trudnopalnego ABS. - Osłona Obudowy z kauczuku silikonowego, - Wymiary maks. urządzenia 140mm x 83mm x 27mm - Wbudowana funkcja automatycznego testowania - Wbudowana sygnalizacja niskiego stanu baterii - Urządzenie Cyfrowe. - Wykrywanie napięcia prądu przemiennego AC od 40Hz do 70Hz. - Sygnały OSTRZEŻENIA dźwiękowy i wizualny zwiększają swoją siłę wraz ze zbliżaniem się do źródła napięcia - Waga maks. z akumulatorem 0,3kg - Obsługa urządzenia jednym przyciskiem - Obudowa bryzgoszczelna - Zakres temperatury pracy -30o do +50 0C |
| 85. | Kamera termowizyjna z wyświetlaczem kolorowym o rozdzielczości min. 4”, IP 67, laserowy wskaźnik, czas pracy min. 2 godz., odporna na wstrząsy i upadek, możliwość śledzenia najwyższej i najniższej temperatury, czas uruchomienia <5s, możliwość nagrywania filmu i robienia zdjęć, cyfrowy zoom, wraz z ładowarką i zapasową baterią. |
| 86. | Eksplozymetr z sensorami Ex (metan) i O2 (tlen) - 1 szt. |
| 87. | Miernik wielogazowy z sensorami EX, O2, CO i H2S wraz z ładowarką zalecany sprzęt tej samej, którą posiada zamawiający – 1 szt. |
| 88. | Rejestrator jazdy – 1 kpl. Miejsce i sposób mocowania do ustalenia z Zamawiającym. Parametry: Nagrania w rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 p, datownik, detekcja ruchu, tryb nocny, nagrywanie w pętli, odbiornik GPS, G-sensor, obiektyw minimum 130 stopni, Automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika obsługa kart microSD, microSDHC – z urządzeniem dostarczyć kartę micro SDHC Class 10 min. 16GB Możliwość robienia zdjęć. |
| 89. | Zestaw ratownictwa medycznego R1 (wg pkt. 3.1 załącznika nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo- gaśniczym” – KG PSP – Warszawa, lipiec 2013) – 1 kpl. |
| 90. | Defibrylatora AED wraz z elektrodami zapasowymi 2 szt. dla dorosłych, 1 szt. dla dzieci (język spikera polski). |
| 91. | Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego. Rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny – 1 kpl. |
| 92. | Hol sztywny dostosowany do pojazdu będącego przedmiotem zamówienia – 1 szt. |
| 93. | Zestaw kominiarski 1 kpl. Składający się z: Lina kominiarska stalowa, szczotka kominowa, kula do szczotki kominowej, pokrowiec z materiału. |
| 94. | Sito kominowe 1 szt. |
| 95. | Parawan rozkładany z napisem STRAŻ koloru czerwonego z pasami odblaskowymi czterosegmentowy z metalowymi podstawami – 1szt. |
| 96. | Kamizelka KED dla dorosłych – 1szt. |
| 97. | Narzędzia elektryczne(szlifierka kątowa, piła szablowa typu lisica, wiertarko-wkrętarka, młotowiertarka z silnikiem bezszczotkowym z akumulatorem XR Li-Ion o pojemności 6Ah o mocy min. 18V , w walizce ochronnej ,podwójna stacja sieciowa do ładowania akumulatorów ,zasilacz z przewodem, 4 szt akumulatory zapasowe do urządzeń , do piły szablastej 4 brzeszczoty do cięcia i usuwania szyb samochodowych ze szkła klejonego, stosowanych powszechnie we wszystkich typach samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusach, 4brzeszczoty przeznaczone do cięcia metalu bimetalowe .Narzędzia wyposażyć w: • Walizkę • Elektroniczną ładowarkę stacjonarną min. dwupunktową • Zestaw nasadek magnetycznych w pudełku tego samego producenta co wkrętarka rozmiar fi 7,8,10,12,13 • Zestaw bitów udarowych w pudełku tego samego producenta co wkrętarka zestaw minimum 56 szt. |
| 98. | Trójkątny znak składany „WYPADEK” |
| 99. | Kamera wziernikowa- inspekcyjna FULL HD 1080p (zdjęcia + filmy) 6 diod LED doświetlających Wielostopniowa regulacja świecenia diod ekran LCD HD min 4" Kamera na przewodzie 5m Wbudowany akumulator 2600mAh do 3.5h pracy non stop Łatwe ładowanie przez microUSB przewód do ładowania Pełna polska instrukcja obsługi Kamera wodoszczelna IP67 |
| 100. | Ręczna nawigacja GPS wraz z wgraną mapą polski , ładowarka akumulatory Li-Ion kabel, |
| 101. | Wąż elastyczny 5m ciśnieniowy z możliwością przynajmniej w dwóch miejscach na pojeździe lub zabudowie do podłączenia i podania powietrza zakończony pistoletem |