AMBIT BIURO ARCHITEKTONICZNE

Joanna Nowak

ul. Kotlarska 1A/3; 67-200 Głogów

NIP: 693-194-12-16; REGON: 390949443

Tel.: 76 72 77 802; fax.: 76 744 22 70; e-mail.: ambit@poczta.glog.pl

http://www.ambit.glog.pl

TEMAT  OPRACOWANIA:

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALANYCH DLA PROJEKTU:

#### BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z OGRODZENIEM, PLAC ZABAW DLA DZIECI I WIATA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ - KRÓLIKOWICE

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Zagospodarowanie terenu

INWESTOR:	Gmina Bytom Odrzański

ul. Rynek 1

67-115 Bytom Odrzański

ADRES  INWESTYCJI: 	dz. nr 30/4, Królikowice,

67-115 Bytom Odrzański

Opracowanie:

Zespół projektowy

Biuro architektoniczne AMBIT

JOANNA NOWAK

architekt

uprawnienia budowlane

w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

nr 13/06/DOIA

2010r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4/ZT.01.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robót zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót jak w t.1.1.

1.3. Zakres robót objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy

warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie kształtem, który

umo_liwia wzajemne przystawanie elementów.

1.4.2. Krawe_nik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,

charakteryzujacy sie stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długoscia nie wieksza ni_ 1,0

m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagłebienie, poni_ej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrze_e - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodników i ciagów pieszych od

terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypełniony okreslonymi

materiałami wypełniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy du_y fragment nawierzchni na sekcje w celu

umo_liwienia odkształcen temperaturowych, wypełniony okreslonymi materiałami wypełniajacymi.

1.4.7. Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9]

pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST

„Wymagania ogólne” [9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiane:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej (górnej)

zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) a) długosc: od 140 mm do 280 mm,

b) b) szerokosc: od 0,5 do 1,0 wymiaru długosci, lecz nie mniej ni_ 100 mm,

c) c) grubosc: 60mm lub 80 mm

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogą byc z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z

ukosowanymi krawedziami górnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na

nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy

1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania

na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha

Załacznik

normy

Wymaganie

1 Kształt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od

zadeklarowanych wymiarów

kostki,

grubosci

< 100 mm

_ 100 mm

C Długosc

± 2

± 3

Szerokosc

± 2

± 3

Grubosc

± 3

± 4

Ró_nica

pomiedzy

dwoma

pomiarami

grubosci, tej

samej kostki,

powinna byc

3 mm

1.2 Odchyłki płaskosci i pofalowania

(jesli maksymalne wymiary kostki

> 300 mm), przy długosci

pomiarowej

300 mm

400 mm

C Maksymalna (w mm)

wypukłosc wklesłosc

1,5 1,0

2,0 1,5

2 Własciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornosc na

zamra_anie/rozmra_anie z

udziałem soli odladzajacych (wg

klasy 3, zał. D)

D Ubytek masy po badaniu: wartosc srednia 	 1,0

kg/m2, przy czym ka_dy pojedynczy wynik < 1,5

kg/m2

2.2 Wytrzymałosc na rozciaganie przy

rozłupywaniu

F Wytrzymałosc charakterystyczna T _ 3,6 MPa.

Ka_dy pojedynczy wynik _ 2,9 MPa i nie

powinien wykazywac obcia_enia niszczacego

mniejszego ni_ 250 N/mm długosci rozłupania

2.3 Trwałosc (ze wzgledu na

wytrzymałosc)

F Kostki maja zadawalajaca trwałosc

(wytrzymałosc) jesli spełnione sa wymagania

pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

Pomiar 2.4 Odpornosc na scieranie (wg klasy wykonany na tarczy

3

oznaczenia H normy)

G i H

szerokiej sciernej,

wg zał. G normy –

badanie podstawowe

Böhmego,

wg zał. H mormy –

badanie alternatywne

23 mm 	20 000mm3/5000

mm2

2.5 Odpornosc na

poslizg/poslizgniecie

I a) jesli górna powierzchnia kostki nie była

szlifowana lub polerowana – zadawalajaca

odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci

odpornosci na poslizg/poslizgniecie – nale_y

zadeklarowac minimalna jej wartosc pomierzona

wg zał. I normy (wahadłowym przyrzadem do

badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) górna powierzchnia kostki nie powinna miec rys

i odprysków,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach

dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sa uwa_ane za istotne

3.2

3.3

Tekstura

Zabarwienie (barwiona mo_e byc

warstwa scieralna lub cały

element)

J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze –

producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byc

porównane z próbka producenta, zatwierdzona

przez odbiorce,

c) ewentualne ró_nice w jednolitosci tekstury lub

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we własciwosciach surowców i zmianach

warunków twardnienia nie sa uwa_ane za istotne

Kostki kolorowe powinny byc barwione substancjami odpornymi na działanie czynników

atmosferycznych, swiatła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy

wypełnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie mo_e odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie

srodków stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki _elaza, tlenek chromu, tlenek

tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nale_y stosowac do barwienia: sadz i barwników

organicznych).

2.2.3. Składowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga byc składowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podło_e powinno byc wyrównane i odwodnione.

2.3. Materiały na podsypke i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

−mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniajacego wymagania

dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego u_ytku spełniajacego wymagania

PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypełniania spoin

−piasek naturalny spełniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

−piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawe_niki, obrze_a i scieki

a) krawe_niki betonowe

b) obrze_a betonowe

2.5. Materiały do podbudowy uło_onej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

a) pod chodniki 10cm pospólki

b) pod wjazd 20cm tłucznia

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Układanie betonowej kostki brukowej mo_e odbywac sie:

a) recznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,

c) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen układajacych (układarek),

d) Do przycinania kostek mo_na stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z

tarcza).

e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nale_y stosowac zageszczarki wibracyjne (płytowe) z

wykładzina elastomerowa, chroniace kostki przed scieraniem i wykruszaniem naro_y.

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale_y stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga byc przewo_one na paletach - dowolnymi srodkami

transportowymi po osiagnieciu przez beton wytrzymałosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w

trakcie transportu powinny byc zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 5.

5.2. Podło_e i koryto

Grunty podło_a powinny byc niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byc wyprofilowane zgodnie z

projektowanymi spadkami

Koryto musi miec skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,

podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z krawe_ników, obrze_y i ew. scieków),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

uło_enie kostek z ubiciem,

zasypka spoin piaskiem

wypełnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej

powinien byc zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawe_niki i obrze_a zaleca sie ustawiac przed przystapieniem do układania nawierzchni z

kostki. Przed ich ustawieniem, po_adane jest uło_enie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia

szerokosci nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawe_ników lub obrze_y.

5.6. Podsypka

Grubosc podsypki powinna wynosic po zageszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów

na podsypke powinny byc zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubosci

podsypki nie powinny przekraczac 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie

na uprzednio zwil_onej podbudowie, przy zachowaniu:

−współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

−wytrzymałosci na sciskanie nie mniejszej ni_ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnosc układanej podsypki powinna byc taka, aby po scisnieciu podsypki w

dłoni podsypka nie rozsypywała sie i nie było na dłoni sladów wody, a po nacisnieciu palcami

podsypka rozsypywała sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac

układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byc wyprofilowana i

zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu

nawierzchni nale_y ja polac woda w takiej ilosci, aby woda zwil_yła cała grubosc podsypki.

Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy mo_e wyprzedzac układanie nawierzchni z kostek o około 20

m.

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi byc zakonczone przed

rozpoczeciem wiazania cementu w podsypce.

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Uło_enie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byc wykonana z elementów o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robót zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w

której niedopuszczalne sa ró_ne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki mo_na wykonywac recznie lub mechanicznie.

Układanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza

skomplikowanych pod wzgledem kształtu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej układanych

deseni oraz ró_nych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywac przyuczeni

brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na du_ych powierzchniach o prostym kształcie,

tak aby układarka mogła przenosic z palety warstwe kształtek na miejsce ich uło_enia z wymagana

dokładnoscia. Kostka do układania mechanicznego nie mo_e miec du_ych odchyłek wymiarowych i

musi byc odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. uło_ona na palecie w odpowiedni wzór, bez

doło_enia połówek i dziewiatek, przy czym ka_da warstwa na palecie musi byc dobrze przesypana

bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi

byc wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniaja przerwy, wyrabiaja łuki, dokładaja kostki w okolicach

studzienek i krawe_ników.

Kostke układa sie około 1,5 cm wy_ej od projektowanej niwelety, poniewa_ po procesie

ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek poło_onych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,

włazów itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powy_ej powierzchni tych urzadzen oraz od

3 mm do 10 mm powy_ej korytek sciekowych (scieków).

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawe_nikach, obrze_ach i studzienkach mo_na u_ywac

elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiatek, majacych wszystkie

krawedzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych

wymiarach, wolna przestrzen uzupełnia sie kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi

narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna działke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie

zakonczyc prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu

wytworzenia oporu dla ubicia kostki uło_onej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót,

prowizorycznie uło_ona nawierzchnie na podsypce piaskowej nale_y rozebrac i usunac wraz z

podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nale_y przeprowadzic za pomoca zageszczarki wibracyjnej (płytowej) z

osłona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u_ywac walca.

Ubijanie nawierzchni nale_y prowadzic od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i

jednoczesnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierównosci powierzchniowe moga byc

zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłu_nym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nale_y wymienic na kostki

całe.

5.7.3.Spoiny

Szerokosc spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic od 3 mm do 5

mm.

W przypadku stosowania prostopadłosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin

pomiedzy dłu_szymi bokami tych kostek tworzyły z osia drogi kat 45o, a wierzchołek utworzonego

kata prostego pomiedzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłu_nego

nawierzchni.

Po uło_eniu kostek, spoiny nale_y wypełnic piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem mo_na oddac do

u_ytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa

cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nale_y przykryc warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0

do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy

temperaturze sredniej otoczenia nie ni_szej ni_ 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej)

nawierzchnie nale_y oczyscic z piasku i mo_na oddac do u_ytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki

podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót

Lp.

Wyszczególnienie

badan i pomiarów

Czestotliwosc badan

Wartosci

dopuszczalne

1 Sprawdzenie podło_a i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w

pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania

nawierzchni

wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-

08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 Sprawdzenie podsypki

(przymiarem liniowym lub

metoda niwelacji)

Bie_aca kontrola w 10 punktach

dziennej działki roboczej:

grubosci, spadków i cech

konstrukcyjnych w porównaniu

z dokumentacja projektowa i

specyfikacja

Wg pktu 5.6;

odchyłki od

projektowanej

grubosci 1 cm

5 Badania wykonywania

nawierzchni z

kostki

a) zgodnosc z dokumentacja

projektowa

Sukcesywnie na ka_dej działce

roboczej

-

b) poło_enie osi w planie

(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich

punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi

projektowanej do

2 cm

c) rzedne wysokosciowe

(pomierzone instrumentem

pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy

krawedziach oraz we

wszystkich punktach

charakterystycznych

Odchylenia:

+1 cm; -2 cm

d) równosc w profilu

podłu_nym (wg BN-68/8931-04

[8] łata czterometrowa)

Jw. Nierównosci do

8 mm

e) równosc w przekroju

poprzecznym (sprawdzona łata

profilowa z poziomnica i

pomiarze przeswitu klinem

cechowanym oraz przymiarem

liniowym wzglednie metoda

niwelacji)

Jw. Przeswity miedzy

łata a

powierzchnia do

8 mm

f) spadki poprzeczne

(sprawdzone metoda niwelacji)

Jw. Odchyłki od

dokumentacji

projektowej do

0,3%

g) szerokosc nawierzchni

(sprawdzona przymiarem

liniowym)

Jw. Odchyłki od

szerokosci

projektowanej do

5 cm

h) szerokosc i głebokosc

wypełnienia spoin i szczelin

(ogledziny i pomiar przymiarem

liniowym po wykruszeniu dług.

10 cm)

W 20 punktach

charakterystycznych dziennej

działki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek

i desenia ich uło_enia

Kontrola bie_aca Wg dokumentacji

projektowej lub

decyzji In_yniera

6.3. Badania wykonanych robót

Zakres badan i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie badan i pomiarów Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

nawierzchni, krawe_ników, obrze_y,

scieków

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci

wygladu, prawidłowosci desenia,

kolorów kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen, spoin i

szczelin

2 Badanie poło_enia osi nawierzchni w

planie

Geodezyjne sprawdzenie poło_enia

osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 2, lp. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, równosc

podłu_na i poprzeczna, spadki

poprzeczne i szerokosc

Co 25 m i we wszystkich punktach

charakterystycznych (wg metod

i dopuszczalnych wartosci podanych

w tab. 2, lp. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokosc spoin i

szczelin w nawierzchni, pomiedzy

krawe_nikami, obrze_ami, sciekami

oraz wypełnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.5 i 5.7.5

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

In_yniera, je_eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podło_a i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawe_niki, obrze_a, scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypełnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt

9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc 1: Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego u_ytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i

łata.

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

10. D-

04.01.0104.03.01

Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie

11. D-

04.04.0004.04.03

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

12. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego

13. D-

04.05.0004.05.04

Podbudowy i ulepszone podło_a z gruntów lub kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

16. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

17. D-08.01.01a Ustawianie krawe_ników betonowych

18. D-08.01.02a Ustawianie krawe_ników kamiennych

19. D-08.03.01 Betonowe obrze_a chodnikowe

20. D-08.05.00 Scieki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4/ZT.02.

OGRODZENIE

CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robót zwiazanych z monta_em ogrodzenia terenu boisk

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objetych SST

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0m

1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji piłkochwytów za bramkami wys. min. 6,0m

1.3.3. Wykonanie bramy szer. ok. 3,0m z furtka ok. 1,0m

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w STO- „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi sa:

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

a) bramy

b) przesła

c) furtki

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta

przystosowujacego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nale_y przestrzegac

prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierowac sie wiedza techniczna

2.2.2. Materiały na cokół ogrodzenia :

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego

projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nale_y przestrzegac prawa budowlanego,

praw pokrewnych i szczególnych oraz kierowac sie wiedza techniczna. Ogrodzenie musi spełniac wymogi

bezpieczenstwa

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mo_na przewozic dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny

byc zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.Monta_ ogrodzenia

Zgodnie z instrukcja producenta

6. kontrola jakosci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i monta_u przeseł

a) słupki musza byc ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

b) przesła zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawe_nika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

In_yniera, je_eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 9.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe _elbetowe i spre_one.

Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i _elbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u_ytku. Skład,

wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powłok

metalowych metodami nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie

agresywnosci korozyjnej srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco

ogólnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na

zimno ogólnego przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy_szonej wytrzymałosci.

Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i

ulepszania cieplnego. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego

przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.

Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na goraco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki równoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nierównoramienne stalowe walcowane na

goraco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,

staliwa i _eliwa do malowania. Ogólne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogólne wytyczne

26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych

ustrojów nosnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złacza spawane w konstrukcjach

spawanych. Podział i wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosc złaczy spawanych.

Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin

zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych.

Badania

31. PN-M-80026 Druty okragłe ze stali niskoweglowej ogólnego

przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragłego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogólnego przeznaczenia.

Ogólne wymagania i badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Własnosci mechaniczne srub i

wkretów

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podło_y stalowych przed nakładaniem

farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i

stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podło_y

stalowych oraz podło_y stalowych po całkowitym

usunieciu wczesniej nało_onych powłok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i

_eliwnych. Wymagania i badania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4/ZT.03.

ZIELEN- TRAWNIKI

CPV 45112710-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robót zwiazanych z wykonaniem trawników przy projektowanych

boiskach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1

1.3. Zakres robót objetych SST

Nasadzenia i trawnik przewidziano wokół budynku zaplecza

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca własciwosci zapewniajace roslinom prawidłowy rozwój.

1.4.2. Materiał roslinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastajacymi ja

korzeniami rosliny.

1.4.7. Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zale_nosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace

charakterystyki:

−ziemia rodzima - powinna byc zdjeta przed rozpoczeciem robót budowlanych i zmagazynowana w

pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

−ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo_e byc zagruzowana,

przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawo_enia gleby moga byc stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkładu ró_nych

odpadków roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniajacych

utrzymanie wymaganych cech i wskazników jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i

sciekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadac wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf

u_yty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z

mocznikiem i osadami z oczyszczalni scieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesiecy.

Kompost z kory sosnowej mo_e byc stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod

zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2..4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion ró_nych gatunków.

Gotowa mieszanka traw powinna miec oznaczony procentowy skład gatunkowy, klase, numer normy wg

której została wyprodukowana, zdolnosc kiełkowania

2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byc w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartosc

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nale_y zabezpieczyc przed zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie

mo_liwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

−glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,

−wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,

−kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawników,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.3. Trawniki

. Proponuje sie wykonanie trawników z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne

u_ytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupełnienia braków pewnych cech jednego

gatunku przez wprowadzenie innego, _aden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma wszystkich

cech, które moga zapewnic trwałosci i własciwy wyglad . Ustalajac liczbe nasion przypadajacych na

jednostke powierzchni przyjmuje sie, _e na jedno nasienie powinna przypadac powierzchnia 1 cm2.

Zakłada sie i_ teren trawiasty bedzie u_ytkowany w sposób intensywny i dlatego spełniac powinien

najwy_sze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna byc wieksza od ustalonej teoretycznie poniewa_ nie wszystkie

nasiona zdolne sa do kiełkowania oraz dlatego _e wsród nich moga znajdowac sie

zanieczyszczenia .

Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nale_y na przeznaczone miejsca pod trawnik naniesc odpowiednia

ilosc ziemi urodzajnej (około 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac

budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie pózno letnim lub

wczesnoletnim.

Ka_da inna pora mo_e wpływac negatywnie z ró_nych wzgledów a przede wszystkim klimatycznych.

Kiedy trawa osiagnie wysokosc 4cm nale_y powierzchnie trawnika uwałowac lekkim wałem , którego

celem powinno byc wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie którego powstały nierównosci. Nale_y

wykonac ta czynnosc na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze ciecie ,

skracajac konce lisci na długosc 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do

rozkrzewiania sie traw. Pozostałe terminy koszenia powinny odbywac sie regularnie kiedy wysokosc

trawy przekracza 8 cm.

5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem powierzchni

trawnika, gdy wysokosc trawy osiagnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego wałowania jest wyrównanie

powierzchni gleby, na której najczesciej powstaja niewielkie nierównosci. Wałowanie to nale_y

przeprowadzac, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od wałowania

nale_y wykonac pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nale_y u_ywac

kosiarek bebnowych o bardzo ostrych no_ach. Koszenie powinno byc regularne, (gdy trawa osiagnie 8

cm wysokosci). Pojawiajace sie na trawniku chwasty trwałe w pierwszym okresie nale_y usuwac

recznie. Stałe koszenie w znacznym stopniu osłabia ich wzrost. Po 3 miesiacach wzrostu traw bardzo

korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilosc sciółki

ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego

krzewienia sie traw i wytwarzania rozłogów. Po ka_dym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika

mniejsza lub wieksza ilosc trawy skoszonej. Nale_y ja zebrac, poniewa_ powoduje ona z_ółkniecie

trawnika i mo_e byc przyczyna gnicia lisci.

Pamietac nale_y równie_ o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

In_yniera, je_eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. przepisy zwiazane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłacza i korzenie bulwiaste roslin

ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.