OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania

- Przedmiot inwestycji

Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” – kontynuacja istniejącej

zabudowy.

  - Istniejące zagospodarowanie

Na terenie przeznaczonym na targowisko usytuowane są dwa zadaszone stoły i w.c. Teren jest utwardzony w obrębie stanowisk handlowych i ogrodzony murem kamiennym z dwiema bramami umożliwiającymi przejazd przez działkę.

- Uzbrojenie

Działka uzbrojona w sieci: wodociągową i kanalizacyjną. Zasilanie

oświetlenia targowiska ze słupa oświetlenia ulicznego usytuowanego na

granicy działki.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się usytuowanie na działce czterech zadaszonych stołów

handlowych, w.c. w miejscu istniejącego, w.c. typu toy-toy oraz osłony

śmietnikowej. Utwardzenie terenu z pozostawieniem pasa zieleni wzdłuż

granic terenu przeznaczonego na targowisko.

  - Układ komunikacyjny

Drogi dojazdowe to ul. ul. Narożna i Nadbrzeżna. Istniejące zjazdy na

działkę bez zmian.

Komunikacja wewnętrzna pieszo-jezdna utwardzona kostką betonową

(kontynuacja istniejącego utwardzenia).

  - Ogrodzenie

Nie projektuje się nowego ogrodzenia.

  - Zestawienie powierzchni

-    powierzchnia objęta opracowaniem    - 641,20 m2

- -    powierzchnia zabudowy    -   16,0 m2

- powierzchnia utwardzona  -   499,10 m2  w tym:

        - pow. handlowa          – 231,50 m2

        - pow. komunikacyjna – 267,60 m2

- powierzchnia zieleni   - 126, 10 m2

  - Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowana budowa targowiska miejskiego nie wpłynie

niekorzystnie na otoczenie.

  - Informacja o terenie

Teren jest objęty ochroną konserwatorską.

- Przyłącza

- wod.-kan. z włączeniem do istniejącego uzbrojenia zgodnie z

warunkami Gospodarki Komunalnej,

- elektryczne – oświetlenie terenu ze złącza na granicy działki,

- odprowadzenie wód opadowych z terenu targowiska z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Nadbrzeżnej.

- Zieleń

Projektuje się trawniki wzdłuż muru ogrodzeniowego i krzewy oraz pnącza przy ścianach istniejących budynków. W miejscu usytuowania w.c. zieleń istniejąca.

- Dane o obiektach i dokumentacji

  - Zadaszone stoły handlowe f-my LAMO, Wilkanowo ul. Ogrodnicza 3

  - Sanitariat – kontener f-my BUDOTECHNIKA, Pilchowice, ul. Bierawka 2a

  - Osłona śmietnikowa wg indywidualnego opracowania.

  - Zdrój uliczny ZO3 f-my EURO CLAMP, Częstochowa, Wały Dwernickiego 87.

Projektant:

- mgr inż. Barbara Mikołajczak