Aneks – dane uzupełniające

do projektu Targowiska miejskiego „Mój Rynek”

w Bytomiu Odrzańskim.

- Targowisko przeznaczone jest do realizacji jako zamierzenie tymczasowe.

- ZIELEŃ

Projektowana zieleń usytuowana jest w pasie szer. 1,0 m wzdłuż muru ogrodzeniowego i południowo-wschodniej granicy terenu przeznaczonego na targowisko miejskie. Nasadzenia pnączy projektuje się przy ścianach budynków i siatce ogrodzeniowej od strony południowo-wschodniej.

Projektuje się pnącze o liściach zimozielonych – Hedera helix (bluszcz) – 4 szt. i liściach o czerwonym jesiennym zabarwieniu Parthenocissus (winobluszcz)–

4 szt. sadzone naprzemiennie.

W miejscu usytuowania toalety istniejąca zieleń wysoka (Prunus atropurpurea).

Pozostały teren oznaczony na mapie kolorem zielonym to trawnik.

- NAWIERZCHNIA

- utwardzenie terenu – polbruk w kolorze czerwono-brązowym (jak istniejący)

- pasy wydzielające powierzchnię komunikacyjną i parkingową w kolorze szarym.

- WYKOŃCZENIE OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ

- ściany wykończone płytkami klinkierowymi w kolorze czerwonym

- dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze czerwonym

- drewno zabejcowane na kolor brązowy

- STOŁY HANDLOWE

- blaty z płyty szlifowanego lastrico – kolor ciemnoszary (jak istniejące).

- SANITARIAT

W projekcie zamieszczono kartę pokazującą podstawowy moduł sanitarny. Zgodnie z informacją uzyskaną od producenta jest możliwe wykonanie sanitariatu z dachem dwuspadowym o kącie pochylenia połaci 35° i dowolnym wykończeniu ścian. Do realizacji zaprojektowano sanitariat z dachem dwuspadowym pokrytym dachówką karpiówką w kolorze czerwonym i ścianach wykończonych tynkiem akrylowym w kolorze beżowym FAMILY 3117 wg wzornika f-my BAUMIT.