ZAŁ.  2

KARTA   DOKUMENTACYJNA  OTWORU GEOLOGICZNEGO

Temat: Bonów, dz. nr: 4/9

Data: 19.10.2012 r.

Rzędna: .......     m n.p.m.

| Woda gruntowa [m p.p.t.] | Próbka gruntu | ### Głębokość [m p.p.t.] | ### Miąższość [m] | Profil litologiczny | ## Rodzaj gruntu | Wilgotność naturalna | Stan gruntu | Współczynnik filtracji [m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 m p.p.t. – sączenia wody (z sąsiedniego kanału podziemnego) | x x | 0,1 | 0,1 | H | Humus (piaszczysty) | mw | n. b. | - |
|  |  | 0,9 | 0,8 | Nn | Nasyp niebudowlany (cegła, żużel) | mw | n.b. | - |
|  |  | 1,3 | 0,4 | Pg | Piasek gliniasty z humusem, c. szary | w | sz | 18x10-5 |
|  |  | 2,0 3,0 | 0,7 1,0 | Pd Pd zaglin. | Piasek drobny, lekko zagliniony, ciemno-szary, Piasek drobny, lekko zagliniony, szaro-żółty | w w/m | sz sz | 29x10-5 31x10-5 |

Objaśnienia:

pl     plastyczny                                             	s     suchy

tpl    twardoplastyczny                                  	mw  mało-wilgotny

mpl  miękkoplastyczny                                   	w    wilgotny

ln     luźny                                                    	m    mokry

zg    zagęszczony                                         	n.b. nie badano

sz    średnio zagęszczony                          	            S    sucho (wody nie stwierdzono)

zwierciadło wody nawiercone i ustabilizowane