|  | ## PRACOWNIA BADAWCZO-PROJEKTOWA ## „G E O L O G” |  |
| --- | --- | --- |
|  | 65-140 Zielona Góra ul. Wyczółkowskiego 127 NIP: 929-125-34-94; REGON: 978081857 | tel: 0683268665 kom. 0601975058 e-mail:u.kolodziejczyk@wp.pl |

OPINIA GEOLOGICZNA

DLA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

- BONÓW, dz. nr 4/9

2012.10.16

Niniejszą opinię wykonano dla potrzeb opracowania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków, jaka ma być wykonana w m. Bonów, na dz. nr 4/9 - zał. 1.

W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych istniejących w strefie projektowanej oczyszczalni wykonano jeden otwór mało-średnicowy, o głębokości 3,0 m p.p.t. – kartę dokumentacyjną otworu zamieszczono w zał. 2.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w podłożu gruntowym projektowanej oczyszczalni ścieków występują:

- do głębokości 0,9 m p.p.t. - grunty nasypowe,

- od głębokości 0,9 do - 3,0 m p.p.t. – grunty słabo-spoiste (piaski gliniaste  lub niespoiste (piaski drobne, lokalnie lekko zaglinione) o współczynniku filtracji k = 18-31 x 10-5 m/s).

W podłożu projektowanej oczyszczalni pierwszy poziom wód podziemnych występuje na głębokości 2,5 m p.p.t. – wody infiltracyjne w postaci sączeń.

Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonych badań geologicznych, w zbadanym obszarze nie stwierdza się przeciwwskazań do zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków; stwierdzone warunki gruntowo-wodne spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego (Dz.U. 2006.137.984).

|  | ## PRACOWNIA BADAWCZO-PROJEKTOWA ## „G E O L O G” |  |
| --- | --- | --- |
|  | 65-140 Zielona Góra ul. Wyczółkowskiego 127 NIP: 929-125-34-94; REGON: 978081857 | tel: 0683268665 kom. 0601975058 e-mail:u.kolodziejczyk@wp.pl |

OPINIA GEOLOGICZNA

DLA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

- BONÓW, dz. nr 4/8

2012.10.16

Niniejszą opinię wykonano dla potrzeb opracowania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków, jaka ma być wykonana w m. Bonów, na dz. nr 4/8 - zał. 1.

W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych istniejących w strefie projektowanej oczyszczalni wykonano jeden otwór mało-średnicowy, o głębokości 3,0 m p.p.t. – kartę dokumentacyjną otworu zamieszczono w zał. 2.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w podłożu gruntowym projektowanej oczyszczalni ścieków występują:

- do głębokości 1,7 m p.p.t. – grunty przepuszczalne (współczynnik filtracji k = 11 x 10-4 m/s),

- od głębokości 1,7 do - 3,0 m p.p.t. – grunty słabo-spoiste (piaski gliniaste  lub gliny), słabo-przepuszczalne, o współczynniku filtracji k = 23-56 x 10-5 m/s).

W podłożu projektowanej oczyszczalni pierwszy poziom wód podziemnych występuje na głębokości ponad 3,0 m p.p.t.

Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonych badań geologicznych, w zbadanym obszarze nie stwierdza się przeciwwskazań do zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków; stwierdzone warunki gruntowo-wodne spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego (Dz.U. 2006.137.984).

|  | ## PRACOWNIA BADAWCZO-PROJEKTOWA ## „G E O L O G” |  |
| --- | --- | --- |
|  | 65-140 Zielona Góra ul. Wyczółkowskiego 127 NIP: 929-125-34-94; REGON: 978081857 | tel: 0683268665 kom. 0601975058 e-mail:u.kolodziejczyk@wp.pl |

OPINIA GEOLOGICZNA

DLA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

- Wierzbica, dz. nr 40/5 i 40/7

2012.10.16

Niniejszą opinię wykonano dla potrzeb opracowania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków, jaka ma być wykonana w m. Wierzbnica, na dz. nr 40/5 i 40/7 - zał. 1.

W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych istniejących w strefie projektowanej oczyszczalni wykonano jeden otwór mało-średnicowy, o głębokości 3,0 m p.p.t. – kartę dokumentacyjną otworu zamieszczono w zał. 2.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w podłożu gruntowym projektowanej oczyszczalni ścieków występują:

- do głębokości 3,0 m p.p.t. – grunty przepuszczalne (piaski różnoziarniste) o współczynniku filtracji k = 72 x 10-4 – 22 x 10-5 m/s.

W podłożu projektowanej oczyszczalni pierwszy poziom wód podziemnych występuje na głębokości ponad 3,0 m p.p.t.

Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonych badań geologicznych, w zbadanym obszarze nie stwierdza się przeciwwskazań do zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków; stwierdzone warunki gruntowo-wodne spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego (Dz.U. 2006.137.984).

|  | ## PRACOWNIA BADAWCZO-PROJEKTOWA ## „G E O L O G” |  |
| --- | --- | --- |
|  | 65-140 Zielona Góra ul. Wyczółkowskiego 127 NIP: 929-125-34-94; REGON: 978081857 | tel: 0683268665 kom. 0601975058 e-mail:u.kolodziejczyk@wp.pl |

OPINIA GEOLOGICZNA

DLA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

- Wierzbica, dz. nr 52/2, 52/5, 52/6, 56/3

2012.10.16

Niniejszą opinię wykonano dla potrzeb opracowania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków, jaka ma być wykonana w m. Wierzbnica, na dz. nr dz. nr 52/2, 52/5, 52/6, 56/3 - zał. 1.

W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych istniejących w strefie projektowanej oczyszczalni wykonano jeden otwór mało-średnicowy, o głębokości 3,0 m p.p.t. – kartę dokumentacyjną otworu zamieszczono w zał. 2.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w podłożu gruntowym projektowanej oczyszczalni ścieków występują:

- do głębokości 3,0 m p.p.t. – grunty przepuszczalne (piaski) o współczynniku filtracji k = 17-28 x 10-5 m/s.

W podłożu projektowanej oczyszczalni pierwszy poziom wód podziemnych występuje na głębokości ponad 3,0 m p.p.t.

Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonych badań geologicznych, w zbadanym obszarze nie stwierdza się przeciwwskazań do zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków; stwierdzone warunki gruntowo-wodne spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego (Dz.U. 2006.137.984).

|  | ## PRACOWNIA BADAWCZO-PROJEKTOWA ## „G E O L O G” |  |
| --- | --- | --- |
|  | 65-140 Zielona Góra ul. Wyczółkowskiego 127 NIP: 929-125-34-94; REGON: 978081857 | tel: 0683268665 kom. 0601975058 e-mail:u.kolodziejczyk@wp.pl |

OPINIA GEOLOGICZNA

DLA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

- BODZÓW, dz. nr 10/5 i 10/6

2012.10.16

Niniejszą opinię wykonano dla potrzeb opracowania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków, jaka ma być wykonana w m. Bodzów, na dz.  nr 10/5 i 10/6 - zał. 1.

W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych istniejących w strefie projektowanej oczyszczalni wykonano jeden otwór mało-średnicowy, o głębokości 3,0 m p.p.t. – kartę dokumentacyjną otworu zamieszczono w zał. 2.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w podłożu gruntowym projektowanej oczyszczalni ścieków występują:

- do głębokości 3,0 m p.p.t. – grunty przepuszczalne (piaski) o współczynniku filtracji k = 45 x 10-4 m/s.

W podłożu projektowanej oczyszczalni pierwszy poziom wód podziemnych występuje na głębokości 3,5 m p.p.t.

Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonych badań geologicznych, w zbadanym obszarze nie stwierdza się przeciwwskazań do zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków; stwierdzone warunki gruntowo-wodne spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego (Dz.U. 2006.137.984).

|  | ## PRACOWNIA BADAWCZO-PROJEKTOWA ## „G E O L O G” |  |
| --- | --- | --- |
|  | 65-140 Zielona Góra ul. Wyczółkowskiego 127 NIP: 929-125-34-94; REGON: 978081857 | tel: 0683268665 kom. 0601975058 e-mail:u.kolodziejczyk@wp.pl |

OPINIA GEOLOGICZNA

DLA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

- DROGOMIL, dz. nr 111/3 i 110/3

2012.10.16

Niniejszą opinię wykonano dla potrzeb opracowania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków, jaka ma być wykonana w m. Drogomil, na dz. nr 111/3 i 110/3 - zał. 1.

W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych istniejących w strefie projektowanej oczyszczalni wykonano jeden otwór mało-średnicowy, o głębokości 3,0 m p.p.t. – kartę dokumentacyjną otworu zamieszczono w zał. 2.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w podłożu gruntowym projektowanej oczyszczalni ścieków występują:

- do głębokości 2,3 m p.p.t. grunty słabo przepuszczalne (pyły, piaski pylaste) o współczynniku filtracji k =  28-65 x10-5 m/s,

- poniżej głębokości 2,3 m p.p.t. – grunty nieprzepuszczalne (iły) o współczynniku filtracji k =  51 x 10-7 m/s.

W podłożu projektowanej oczyszczalni pierwszy poziom wód podziemnych występuje na głębokości ponad 2,5 m p.p.t.

Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonych badań geologicznych, w zbadanym obszarze nie stwierdza się przeciwwskazań do zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków; stwierdzone warunki gruntowo-wodne spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego (Dz.U. 2006.137.984).