ZAŁ.  2

KARTA   DOKUMENTACYJNA  OTWORU GEOLOGICZNEGO

Temat: Drogomil, dz. nr: 111/3, 110/3

Data: 19.10.2012 r.

Rzędna: 105,76  m n.p.m.

| Woda gruntowa [m p.p.t.] | Próbka gruntu | ### Głębokość [m p.p.t.] | ### Miąższość [m] | Profil litologiczny | ## Rodzaj gruntu | Wilgotność naturalna | Stan gruntu | Współczynnik filtracji [m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | x x | 0,5 | 0,5 | H | Humus (piaszczysty) | mw | n. b. | - |
|  |  | 0,9 | 0,4 | ∏ | Pył | mw | tpl | 65x10-5 |
|  |  | 1,2 | 0,3 | P∏ | Piasek pylasty, jasno-szary | w | sz | 28x10-5 |
|  |  | 2,5 3,0 | 0,9 0,7 | Pd Ił | Piasek drobny/piasek pylasty, ciemno-szary, Ił szaro-zielony | w w | sz tpl | 34x10-5 51x10-7 |

Objaśnienia:

pl     plastyczny                                             	s     suchy

tpl    twardoplastyczny                                  	mw  mało-wilgotny

mpl  miękkoplastyczny                                   	w    wilgotny

ln     luźny                                                    	m    mokry

zg    zagęszczony                                         	n.b. nie badano

sz    średnio zagęszczony                          	            S    sucho (wody nie stwierdzono)

zwierciadło wody nawiercone i ustabilizowane