ZAŁ.  2

KARTA   DOKUMENTACYJNA  OTWORU  GEOLOGICZNEGO

Temat: Wierzbnica, dz. nr 40/5 i 40/7

Data: 19.10.2012 r.

Rzędna: 148,10 m n.p.m.

| Woda gruntowa [m p.p.t.] | Próbka gruntu | ### Głębokość [m p.p.t.] | ### Miąższość [m] | Profil litologiczny | ## Rodzaj gruntu | Wilgotność naturalna | Stan gruntu | Współczynnik filtracji [m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sucho | x x x | 0,20 | 0,20 | H | Humus (piaszczysty) | w | n. b. | - |
|  |  | 1,10 | 0,9 | Ps | Piasek średnioziarnisty, żółto-brunatny | w | sz | 13x10-5 |
|  |  | 1,60 | 0,50 | Ps | Piasek średnioziarnisty, żółty | w | sz | 72x10-4 |
|  |  | 3,0 | 1,4 | Pd/P∏ | Piasek drobny/piasek pylasty | w | sz | 22x10-5 |

Objaśnienia:

pl     plastyczny                                             	s     suchy

tpl    twardoplastyczny                                  	mw  mało-wilgotny

mpl  miękkoplastyczny                                   	w    wilgotny

ln     luźny                                                    	m    mokry

zg    zagęszczony                                         	n.b. nie badano

sz    średnio zagęszczony                          	            S    sucho (wody nie stwierdzono)

zwierciadło wody nawiercone i ustabilizowane