Nowa Sól 2013-01-30

| Inwestor: Gmina Bytom Odrzański ul. Rynek 1 67-115 Bytom Odrzański | Wykonawca: |
| --- | --- |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót

Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Bytom Odrzański ul. Robotnicza

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. SIEĆ WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | wg ceny jednostkowej KNR 2-010119-03-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. krotność= 1,00 |  |  | km | 0,14 |
| 1.2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60801-020-050 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0801 1.Wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie 2.Odrzucenie gruzu (materiału) na pobocze z ułożeniem w stosy krotność= 1,00 |  |  | m2 | 228,75 |
| 1. |  | 152,5*1,5 |  |  |  |  | 228,75 |
| 1.3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60803-080-050 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0803 1.Wyłamanie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie 2.Przesortowanie kostki lub klinkieru uzyskanych z rozbiórki wraz z odrzuceniem na pobocze 3.Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem gruzu na pobocze i ułożeniem w stosy krotność= 1,00 |  |  | m2 | 228,75 |
| 1.4 | wg ceny jednostkowej KNR 2-010217-04-060 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 |  |  | m3 | 144,11 |
| 1. |  | 152,5*0,9*1,5*0,7 |  |  |  |  | 144,11 |
| 1.5 | wg ceny jednostkowej KNR 2-010308-06-060 |  | Wykopy ręczne z podnoszeniem urobku żurawiami przesuwanymi budowlanymi 0,5-0,75 t,w pojemnikach i wyładowaniem na odkład.Grunt kategorii III-IV. krotność= 1,00 |  |  | m3 | 61,76 |
| 1. |  | 152,5*0,90*1,5*0,3 |  |  |  |  | 61,76 |
| 1.6 | wg ceny jednostkowej KNR 2-180501-02-050 |  | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich krotność= 1,00 |  |  | m2 | 137,25 |
| 1. |  | 152,5*0,9 |  |  |  |  | 137,25 |
| 1.7 | wg ceny jednostkowej KNR 2-180208-03-040 |  | Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego /PE/ o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone metodą zgrzewania krotność= 1,00 |  |  | m | 144,50 |
| 1.8 | wg ceny jednostkowej KNR 2-180208-01-040 |  | Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego /PE/o średnicy zewnętrznej 65 mm łączone metodą zgrzewania - ANALOGIA ŚR.32 MM krotność= 1,00 |  |  | m | 8,00 |
| 1.9 | wg ceny jednostkowej KNNR 110501-040-060 |  | Podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem krotność= 1,00 |  |  | m3 | 37,64 |
| 1. |  | 144,5*0,9*0,3-3,14*0,055*0,055*144,5 |  |  |  |  | 37,64 |
| 1.10 | wg ceny jednostkowej KNR 2-010322-07-050 |  | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 |  |  | m2 | 457,50 |
| 1. |  | 152,5*1,50*2 |  |  |  |  | 457,50 |
| 1.11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190303-0906-171 |  | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych PE - odgałęzienia siodłowego do nawiercania(WACETOB-PZITB)- 110/32 krotność= 1,00 |  |  | złącze | 7,00 |
| 1.12 | wg ceny jednostkowej KNR 2-180305-03-090 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 100 mm z obudową, uszczelnione folią aluminiową montowane sprzętem ręcznym krotność= 1,00 |  |  | kpl | 2,00 |
| 1.13 | wg ceny jednostkowej KNR 2-180315-03-090 |  | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1.14 | wg ceny jednostkowej KNR 2-190219-01-040 |  | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 |  |  | m | 152,50 |
| 1.15 | wg ceny jednostkowej KNR 2-180802-0102-172 |  | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 100 mm krotność= 1,00 |  |  | próba | 1,00 |
| 1.16 | wg ceny jednostkowej KNR 2-180803-01-176 |  | Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociągowych krotność= 1,00 |  |  | 200 m | 1,00 |
| 1.17 | wg ceny jednostkowej KNR 2-010230-02-060 |  | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 |  |  | m3 | 147,64 |
| 1. |  | 144,11+61,76-(137,25*0,15+37,64) |  |  |  |  | 147,64 |
| 1.18 | wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050 |  | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 228,75 |
| 1. |  | 152,5*1,50 |  |  |  |  | 228,75 |
| 1.19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: Tablica: 0502 1.Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża 2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej grub.4 cm lub podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej przygotowaniem 3.Zagęszczenie podsypki wibratorem 4.Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami 5.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem na krawędziach 6.Ubicie kostki wibratorem 7.Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu 8.Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem krotność= 1,00 |  |  | m2 | 228,75 |
| 1.22 | wg ceny jednostkowej KNR 2-180607-02-050 |  | Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wysokości 3 m krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4,40 |
| 1.23 | wg ceny jednostkowej KNR 2-180610-01-060 |  | Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu w ławach fundamentowych ,blokach oporowych krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1,08 |
| 1.24 | wg ceny jednostkowej KNR 2-190134-02-090 |  | Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym- zasuwy , hudranty i nawiertki krotność= 1,00 |  |  | kpl | 7,00 |